Rezolvare de Probeleme

Fie este definita tipologia unei retele de calculatoare

Sa se:

- Calculeze MASCA pentru fiecare subretea;

- Sa se repartizeze spatiul de adrese IP pentru fiecare subretea mentionindu-se destinatia acesteia;

- Sa se elaboreze Tabela de rutare pentru fiecare Router in parte;

- Sa se demonstreze functionalitatea configuratiilor egectuate.

Formula de calcul:

N=]log2(max{m1, m2, m3, ..mn}+2)[,

Unde: m1,m2 … - numarul de Host-uri in fiecare subretea;

Max – valoarea maximala din sirul de numere;

Log2 – logarifm in baza 2;

]…[ - rotungire pina la numarul intreg mai mare.

In baza topologiei se formuleaza egalitatea:

N=]log2(max{11, 9, 8, 14}+2)[ = ]log2(16)[ = 4.

N=4 – indica numarul de zerouri in masca subretelei si 2**4 – indica numarul maximal de adrese in subretea.

Masca tuturor subretelelor este:

11111111.11111111.11111111.11110000 – in cod binar

255.255.255.240 in cod zecimal.

Modul de calcul:

255.255.255.255-

000.000.000.15

----------------------------

255.255.255.240.

Pentru calcul se ea Adresa care este definita in intervalul de 16 adrese. 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15 = 16 adrese.

Masca = 255.255.255.240 = 198.202.110.0/28 ->

32 - 4 = 28 – masca.

| SN | IP SN | SN Masc | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN1 | 198.202.110.0 198.202.110.1 ….. 198.202.110.15 | 255.255.255.240 | SN IP Address Broadcast IP Address |
| LAN2 | 198.202.110.16 198.202.110.17 ….. 198.202.110.31 | 255.255.255.240 | SN IP Address Broadcast IP Address |
| LAN3 | 198.202.110.32 198.202.110.33 ….. 198.202.110.47 | 255.255.255.240 | SN IP Address Broadcast IP Address |
| LAN4 | 198.202.110.48 198.202.110.49 ….. 198.202.110.63 | 255.255.255.240 | SN IP Address Broadcast IP Address |

Marcarea porturilor pentru Routere (se realizează în PAINT)

| Router | IP SN | SN Masca | Ethernet port |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 198.202.110.0 198.202.110.16 198.202.110.32 198.202.110.48 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth1 Eth1 Eth1 Eth1 Eth0 |
| R2 | 198.202.110.0 198.202.110.16 198.202.110.32 198.202.110.48 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth1 Eth1 Eth1 Eth0 |
| R3 | 198.202.110.0 198.202.110.16 198.202.110.32 198.202.110.48 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth1 Eth1 Eth1 Eth0 |
| R4 | 198.202.110.0 198.202.110.16 198.202.110.32 198.202.110.48 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth0 Eth2 Eth1 Eth1 |
| R5 | 198.202.110.0 198.202.110.16 198.202.110.32 198.202.110.48 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth0 Eth0 Eth0 Eth1 |

Marcarea adreselor IP pentru fiecare port si SN (se realizează în PAINT)

Exemplu de parcugere a traseului din IP:198.202.110.7 -> IP:198.202.110.37 (se realizează în PAINT)

Calculam adresa IP a SN pentru IP:198.202.110.7 si IP:198.202.110.37:

198.202.110.7  AND                               198.202.110.37  AND

255.255.255.240                                    255.255.255.240

198.202.110.0                                         198.202.110.32

Traseul de transfer a pachetelor:

198.202.110.7/28  -> 198.202.110.2/28 -> 198.202.110.17/28 -> 198.202.110.16/28

-> 198.202.110.19/28 -> 198.202.110.33/28 ->  198.202.110.37/28