В процессе отображения и передачи информации важная роль отводится сигналу. Одним из способов изучения сигнала является создание и исследование его математической модели. В зависимости от  целей  исследования, математическая модель дает возможность абстрагироваться от конкретной природы носителя сигнала и выделить те его свойства,  которые являются наиболее важными. При этом одна и та же модель может описывать различные характеристики сигнала, например, ток, напряжение, напряженность электромагнитного поля.

Для теории передачи сигналов важным является то, что  практически все сигналы (дискретные и  непрерывные)  и все аддитивные помехи можно рассматривать как элементы  некоторого векторного пространства.

1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО СИГНАЛОВ

Типичным для радиотехники сигналом  является напряжение на зажимах какой-либо цепи или ток, протекающий  в ветви. Такой сигнал описывается функцией времени. При этом функция может принимать как действительные так и  комплексные значения.

Рассмотрим множество сигналов  L={s1(t), s2 (t), ...}. Как известно,  сигналы можно складывать, умножать на числа. При зтом эти операции обладают некоторыми общими свойствами.

Говорят, что множество L наделено структурой линейного (векторного) пространства, если выполнены следующие условия:

1. В множестве L определена операция сложения элементов. То есть любым двум элементам  x  и  y  из  L  ставится в соответствие элемент из  L  , называемый их суммой и обозначаемый через  x+y  . При этом операция сложения удовлетворяет следующим усливиям:

1.1. x+y = y+x;

1.2. (x+y)+z=x+(y+z);

1.3. в множестве  L   существует нулевой элемент   0   такой,  что  x+0=x  для любого  x   из   L  ;

1.4. для каждого элемента  x   из   L  существует противоположный ему элемент  (-x)     такой, что  x+(-x)=0.

2. В множестве  L   определена операция умножения элементов на действительные (комплексные) числа. То есть любому числу  λ  из  R  ( C )   и любому элементу  x   из   L ставится в соответствие элемент из   L  , обозначаемый через  λx   и называемый их произведением. При этом:

2.1. 1x=x;

2.2.  λ(μ x)= ( λμ) x.

3.Операции сложения элементов и умножения их на числа удовлетворяют свойствам:

3.1.  λ(x+y)=λ x+λy;

3.2 . ( λ+μ)x=λx+μx.

По аналогии с  трехмерным пространством,  элементы линейного пространства называются векторами.

Линейное пространство называется действительным (комплексным), если операция умножения элементов на числа определена только для действительных (комплексных) чисел.

Множество  C[a,b]     всех функций  f(t)  , непрерывных на отрезке  [a,b]  , множество всех гармонических колебаний вида    si(t)=Aicos(ωit+ϕi)   , с естественным образом введенными операциями сложения функций и умножения их на числа, образуют линейные пространства.

Основными  энергетическими характеристиками  действительного сигнала       являются его мощность и энергия. Мгновенная мощность определяется как квадрат мгновенного значения:  s2t    , а энергия сигнала на отрезке  t1,t2  -  как интеграл от

мгновенной мощности: Es=t1t2s2(t)dt. Отношение     1t2−t1t1t2s2(t)dt       дает среднюю мощность сигнала на отрезке   t1,t2.              .

Для оценки энергии сигнала, сравнения различных сигналов, оценки их взаимного влияния может быть использовано понятие скалярного произведения.

Будем говорить, что в линейном пространстве  L   определено скалярное произведение,     если каждой паре элементов   x   ,   y    из  L   поставлено в соответствие действительное число, обозначаемое символом   x,y    и называемое скалярным произведеним элементов   x   и   y  , причем выполнены следующие условия:

1) x,y = y,x ;

2) x1+x2,y=x1,y+x2,y ;

3) λx,y=λx,y ;                                                         .

4) x,x≥0.

Линейное пространство, в котором определено скалярное произведение, называется евклидовым пространством.

Величина    x =x,x    называется нормой  элемента  x  евклидова пространства.

Легко видеть, что в линейном пространстве  C[a,b]  скалярное произведение можно пределить в виде:   x,y=abxtytdt.  Тогда энергия сигнала на отрезке   t1,t2  ( который может быть заменен и на промежуток   −∞,+∞ ) равна его скалярному квадрату или квадрату нормы, а энергия суммарного сигнала

Es1+s2=t1t2s1t+s2t2dt=t1t2s12tdt+t1t2s22tdt+2t1t2s1ts2tdt.

Или   Es1+s2=Es1+Es2+Es1s2 , где    Es1s2=2t1t2s1ts2tdt  - взаимная энергия сигналов   s1t  и  s2t   . Таким образом ,  скалярное произведение сигналов характеризует их взаимную энергию.

Заметим, что если сигналы принимают комплексные значения, то скалярное произведение и норму можно определить по формулам:

u,v=abutvtdt  ;      u=abututdt ,    где    -  символ комплексного сопряжения.

С помощью понятий скалярного произведения и нормы можно определить  угол между  двумя сигналами   s1t    и   s2t    по формуле:

cosϕs1,s2=s1,s2s1s2.

Линейное пространство, в котором  введена норма, называется нормированным.

Линейным нормированным будет, например, пространство всех сигналов,  определенных на конечном или бесконечном интервале  a,b , интегрируемых с

квадратом и имеющих ограниченную энергию. Такое пространство обозначается через L2a,b.

2 .ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. ОБОБЩЕННЫЙ РЯД ФУРЬЕ

Два элемента евклидова пространства  u   и  v   называются ортогональными, если их скалярное произведение  u,v   равно нулю. В частности, ортогональность двух сигналов

из  L2a,b   означает,  что их взаимная энергия равна нулю.

Система элементов евклидова пространства называется ортогональной, если ее элементы  попарно ортогональны. Ортогональная система ненулевых элементов всегда линейно независима. Поэтому, если число элементов ортогональной системы ненулевых векторов совпадает с размерностью пространства, то эта система образует базис рассматриваемого пространства. При этом базис называется ортонормированным, если система его элементов ортогональна и нормированна. Последнее означает, что норма каждого элемента базиса равна единице. Очевидно, по любому ортогональному базису sit    можно построить ортонормированный базис, заменив все  элементы  sit на   1sitsit.

Ортонормированный базис в линейном пространстве играет роль прямоугольной декартовой системы координат. Поэтому каждый вектор линейного пространства может

быть представлен своими проекциями на элементы этого базиса. Такое представление называется разложением вектора по ортонормированному базису.

Доказано, что  L2a,b   является бесконечно-мерным линейным нормированным

пространством.

Пусть

s1t,s2t,...,snt,...                                                                                 (1)

ортогональный базис пространства  L2a,b   ,   st  - произвольный сигнал из   L2a,b  ,

st=n=1+∞cnsnt                                                                                       (2)

- разложение сигнала   st   по базису (1). При этом коэффициенты  cn разложения  (2)      называются  координатами сигнала  st  по базису (1). Для их нахождения достаточно

последовательно умножать сигнал   st  скалярно  на векторы базиса (1):

st,skt=n=1+∞cnsnt,skt=ckskt,skt=ckskt2.

Отсюда коэффициент  ck   разложения  (2) выражается формулой:     ck=st,sktskt−2                                                     k=1,2,3,... и  характеризует взаимную энергию сигнала  st  и k -ого базисного вектора.

Ряд (2), коэффициенты которого вычисляются по формулам:

cn=1snt2st,snt=1snt2abstsntdt  ,                                     (3)

называется обобщенным рядом  Фурье сигнала  st  по базису (1). Совокупность коэффициентов cn  называется спектром сигнала  st  в базисе (1) и  полностью определяет этот сигнал.

В частности, координаты сигнала в ортонормированном базисе равны скалярным произведениям сигнала на соответствующие базисные векторы, а его энергия

Es=st,st=i=1+∞cisit,j=1+∞cjsjt=i=1+∞j=1+∞cicjsit,sjt=i=1+∞ci2.

Смысл полученного равенства  состоит в том, что энергия сигнала равна сумме энергий всех компонент, из которых складывается обобщенный ряд Фурье сигнала.

Рассмотрим приближение сигнала  st  с помощью конечной суммы    st=n=1Nαnsnt                         и подберем коэффициенты разложения    αn    так,  чтобы среднеквадратическая ошибка

приближения

μ=st−st2=abst−n=1Nαnsnt2dt

(или энергия ошибки) была минимальна. Для этого положим     αn=cn+βn   , где   cn    - кеэффициенты обобщенного ряда Фурье. Тогда

μ=abs2tdt−n=1Ncn2snt2+n=1Nβn22snt2.

Отсюда следует, что среднеквадратическая ошибка минимальна при   βn=0,  то есть при

αn=cn . Таким образом, обобщенный ряд Фурье дает оптимальное (в смысле минимума среднеквадратической ошибки)  разложение сигнала по ортогональному базису.

Пространство  L2a,b   обладает свойством полноты, которое состоит в том, что если

limN→∞n=1Ncnsnt    существует, то он сам является элементом этого пространства. Из свойства полноты  вытекает, что норма ошибки аппроксимации   st−st   есть монотонно

убывающая функция, зависящая от    N  . Поэтому, выбирая число членов  аппроксимации

достаточно большим, всегда можно добиться требуемой точности . Кроме того, из

полноты пространства  L2a,b   вытекает, что равенство  (2)  следует понимать в смысле сходимости в среднем

limN→∞abst−n=1Ncnsnt2dt=0.                                            (4)

Именно, если   t - точка непрерывности  st  , то

st=limN→∞n=1Ncnsnt .                                                       (5)

Если же   t  - точка разрыва первого рода  st  , то сходимость в среднем  (4) не влечет сходимости (5). Такое нарушение сходимости ряда Фурье  st   в точках разрыва носит

название явления Гиббса.

3. ПРИМЕРЫ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ФУНКЦИЙ

3.1. Важным примером ортогональной системы является тригонометрическая система функций

1,cost,sint,cos2t,sin2t,...,cosnt,sinnt,...                                                   ( 6)

в промежутке   [-π, π]. Ее ортогональность  вытекает   из следующих соотношений:   −ππcosntdt=1nsinnt|π−π=0;    −ππsinntdt=−1ncosnt|π−π=0;

−ππsinntcosmtdt=12−ππsinn+mt+sinn−mtdt=0;

−ππcosntcosmtdt=12−ππcosn+mt+cosn−mtdt=0;

−ππsinntsinmtdt=12−ππcosn−mt−cosn+mtdt=0.

Заметим, что система функций (6) не является нормированной,так как

12=−ππdt=2π,cosnt2=−ππcos2ntdt=12−ππ1+cos2ntdt=π,

sinnt2=−ππsin2ntdt=12−ππ1−cos2ntdt=π    n=1,2,3,....                           (7)

Однако система функций

12π,costπ,sintπ,...,cosntπ,sinntπ,...

уже будет ортонормированной в промежутке [-π, π].

3.2. Отметим, что тригонометрическая система (6) не ортогональна в промежутке [0, π],

но каждая из ее подсистем:

1,cost,cos2t,...,cosnt,...  ;                                                     (8)

sint,sin2t,...,sinnt,...                                                          (9)

в отдельности будет ортогональной в этом промежутке.

3.3. Легко также проверить, что ортогональными будут следующие системы: 1,cosπtl,sinπtl,...,cosnπtl,sinnπtl,...                     в промежутке  −l,l;                    (10)

1,cosπtl,cos2πtl,...,cosnπtl,...                                   в промежутке  0,l ;                     (11)

sinπtl,sin2πtl,...,sinnπtl,...                                        в промежутке  0,l.                     (12)

3.4. Ортогональной будет также система комплексных функций

...,e−2πtil,e−πtil,1,eπtil,e2πtil,...                                      в промежутке  −l,l .                  (13)

Существуют и другие ортогональные системы функций: полиномы Чебышева, Эрмита,

Лагерра, функции Уолша.

Важность тригонометрической системы объясняется тем, что гармоническое колебание

является единственной функцией времени, которая сохраняет свою форму при прохождении через любую линейную цепь (с постоянными параметрами). Изменяются лишь амплитуда и фаза колебаний. Кроме того техника генерирования  гармонических сигналов относительно проста.

Заметим, что приведенные в соответствующих промежутках   a,b  ортогональные системы [6-13] являются ортогональными базисами соответствующих пространств сигналов  L2a,b.

- ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Простейшими периодическими функциями (если не считать постоянных) являются тригонометрические функции. Гармоническим анализом называется процесс разложения

сигнала на простейшие гармонические составляющие – гармоники.

  - Ряд Фурье 2π-периодической функции.

Рассмотрим произвольный 2π-периодический сигнал  st  из  L2−π,π . Например,          st - произвольная  2π-периодическая, кусочно-монотонная на отрезке −π,π функция,

имеющая на нем не более конечного числа точек разрыва первого рода (условия Дирихле).  Пусть:

s0t=1,s1t=cost,s2t=sint,...,s2n−1t=cosnt,s2nt=sinnt,... -

ортогональный  базис пространства L2−π,π  (см. (6)).

Рядом сигнала  st  по  тригонометрической системе функций (6) называется ряд

st=n=0+∞cnsnt=c0+c1cost+c2sint+c3cos2t+c4sin2t+...  ,                    (14)

коэффициенты которого вычисляются по формулам (3) с учетом (7). Именно:

c0=12π−ππstdt,   c2n−1=1π−ππstcosntdt,   c2n=1π−ππstsinntdt        n=1,2,3,....

Обычно ряд (14) записывают в виде

st=a02+n=1+∞ancosnt+bnsinnt,                                          (15)

где

an=1π−ππstcosntdt                              n=0,1,2,3,...,                                        (16.1)

bn=1π−ππstsinntdt                               n=1,2,3,....                                           (16.2)

Формулы (16.1), (16.2) известны под названием формул Эйлера-Фурье. Вычисленные по этим формулам коэффициенты называются коэффициентами Фурье данного сигнала, а

составленный с их помощью тригонометрический ряд  (15) – рядом Фурье сигнала  st.

Доказано, что ряд (15) в каждой точке непрерывности   t0  сигнала  st   сходится к сигналу st0, а  если t1 - точка разрыва первого родаst , то к сумме 12st1+0+st1−0.

Заметим, что если функция  st   имеет период  T, так что при любом  t: st+T=st ,                то величина интеграла aa+Tstdt  по промежутку длины  T  не зависит от  a . Действительно,

aa+Tstdt=a0stdt+0Tstdt+Ta+Tstdt.  При этом, заменяя в последнем интеграле  t  на   x+T         получим:    Ta+Tstdt=0asx+Tdx=0asxdx=−a0stdt. Следовательно,   aa+Tstdt=0Tstdt.          Поэтому в формулах (16.1), (16.2), определяющих коэффициенты Фурье, интегралы могут быть взяты по любому промежутку  длины 2π.

  - Ряды  Фурье четных и нечетных 2π-периодических функций.

Пусть    ft    - интегрируемая на отрезке  −c,c  функция. Тогда

−ccftdt=−c0ftdt+0cftdt .  При этом    −c0ftdt=t=−x=−c0f−xdx=0cf−tdt.

Следовательно, −ccftdt=0cft+f−tdt. Поэтому, еслиft- четная функция f−t=ft, то  −ccftdt=20cftdt. Если же ft - нечетная функция  f−t=−ft,

то  −ccftdt=0.

Пусть сигнал  st  представляет собой  четную   2π -периодическую  функцию. Тогда,

учитывая что  stcosnt  - четная функция, а  stsinnt  - нечетная функция, получим:

a0=1π−ππstdt=2π0πstdt, an=1π−ππstcosntdt=2π0πstcosntdt, bn=1π−ππstsinntdt=0

n=1,2,3,.... Значит ряд Фурье   2π-периодической четной функции имеет вид:

st=a02+n=1+∞ancosnt.

Пусть теперь   st - 2π-периодическая  нечетная функция. Тогда stcosnt  -нечетная,  а stsinnt - четная  функция. Поэтому

a0=1π−ππstdt=0,an=1π−ππstcosntdt=0,bn=1π−ππstsinntdt=2π0πstsinntdtn=1,2,3,....   Значит ряд Фурье  2π-периодической нечетной функции имеет вид:

st=n=1+∞bnsinnt.

Таким образом, четная  2π-периодическая функция, удовлетворяющая условиям Дирихле, разлагается по ортогональной системе четных функций (8) в промежутке [0, π], а нечетная 2π-периодическая функция – по ортогональной системе нечетных функции (9) в

промежутке  [0, π].

4.3.  Ряды Фурье 2l-периодических функций.

Пусть st  - произвольный 2l-периодический сигнал, принадлежащий  L2−l,l.           Выполнив разложение этого сигнала в базисе (10) пространства L2−l,l  :

u0t=1,u1t=cosπtl,u2t=sinπtl,...,u2n−1t=cosnπtl,u2nt=sinnπtl,...,

т.е., вычислив коэффициенты  cn=st,untunt−2 , получим спектральное представление сигнала st:

st=n=0+∞cnunt  .                                                              (17)

При этом в  L2−l,l.  выполнены соотношения:

12=−lldt=2l;  cosnπtl2=−llcos2nπtldt=12−ll1+cos2nπtldt=l;

sinnπtl2=−llsin2nπtldt=12−ll1−cos2nπtldt=l            n=1,2,3,....

Из них согласно (3) получим:

c0=12l−llstdt,  c2n−1=1l−llstcosnπtldt,   c2n=1l−llstsinnπtldt  .

Обычно ряд Фурье    2l-периодической функции (17) записывают в виде:

st=a02+n=1+∞ancosnπtl+bnsinnπtl,                                         (18)

где

an=1l−llstcosnπtldt        n=0,1,2,3,...,

bn=1l−llstsinnπtldt         n=1,2,3,....

Аналогично предыдущему пункту, если  2l-периодический сигнал    st   является четной функцией, то он разлагается в ряд Фурье по ортогонольной системе четных функций (11)

st=a02+n=1+∞ancosnπtl,   где

an=2l0lstcosnπtldt     n=0,1,2,3,...,                                        (19)

а если - нечетной, то  по ортогональной системе нечетных функций (12)

st=n=1+∞bnsinnπtl,   где

bn=2l0lstsinnπtldt      n=1,2,3,....                                         (20)

Таким образом, в общем случае  2l-периодический сигнал (см. (18)) содержит в себе не

зависящую от времени постоянную составляющую  a02 , которая равна  среднему значению сигнала  st  за период  2l , и  бесконечный набор гармонических колебаний (гармоник)

ancosωnt+bnsinωnt                                                          (21)

с частотами  ωn=nω,n=1,2,3,..., кратными основной частоте ω=πl .

Любая гармоника (21) ряда Фурье характеризуется амплитудой       An=an2+bn2                    и начальной фазойϕn ,  для  определения которой, умножим и поделим (21) нaAn:

ancosωnt+bnsinωnt=AnanAncosωnt+bnAnsinωnt.

Определимϕn так, чтобы cosϕn=anAn,sinϕn=−bnAn. Это можно сделать,  так как cos2ϕn+sin2ϕn=1.Тогда  tgϕn=−bnan,   ϕn=−arctgbnan  ,   а гармоника (21) может

быть записана в виде:

ancosωnt+bnsinωnt=Ancosϕncosωnt−sinϕnsinωnt=Ancosωnt+ϕn.

Таким образом, получим другую, эквивалентную  (18) , форму записи  ряда Фурье

st=a02+n=1+∞Ancosnωt+ϕn,                                                  (22)

где  An=an2+bn2,   ϕn=−arctgbnan, которая иногда оказывается удобнее и называется

часто гармонической формой ряда Фурье, в отличие от  формы (18), именуемой тригонометрической .

Пример 1.  Найти разложение в ряд Фурье  периодической последовательности

униполярных треугольных импульсов, изображенных на рис. 1.

st

Е

-Т/2	0          Т/2	t

Рис.1.

Решение. Легко видеть, что   st  на интервале  (-Т/2,  Т/2) задается уравнением:

st=−2EtT,t∈−T2,0, и является  четной  Т-периодической функцией. Поэтому,

согласно формуле  (19), получим:

a0=2l0lstdt=4T0T22EtTdt=8ET2t22|T20=E,an=2l0lstcosnπtldt=4T0T22EtTcos2nπtTdt==u=t,du=dt;dv=cos2nπtT,v=T2nπsin2nπtT=8ET2tT2nπsin2nπtT|T20−T2nπ0T2sin2nπtTdt=2En2π2cos2nπtT|T20=2En2π2cosnπ−1=2En2π2−1n−1.Тогда

st=a02+n=1+∞ancos2nπtT=E2−4Eπ2cos2πtT−4E9π2cos6πtT−4E25π2cos10πtT−...=

=Eππ2−4πcos2πtT+19cos6πtT+125cos10πtT+....

Пример 2. Найти разложение в ряд Фурье периодического колебания пилообразной формы  (рис. 2).

st

Е

-Т/2	0	  Т/2	Т                                               t

Рис. 2.

Решение. Колебание  st  задается уравнением : st=2EtT, t∈−T2,T2, и является

Т-периодической нечетной функцией. Поэтому, учисывая формулу (20), получим:

bn=4T0T22EtTsin2nπtTdt=u=t,du=dt;dv=sin2nπtTdt,v=−T2nπcos2nπtT=

=8ET2−Tt2nπcos2nπtT|T20+T2nπ0T2cos2nπtTdt=8ET2−T24nπcosnπ+T24n2π2sin2nπtT|T20=

=−2Enπ−1n=2Enπ−1n+1. Отсюда  st=n=1+∞bnsin2nπtT=n=1+∞2Enπ−1n+1sin2nπtT=

=2Eπsin2πtT−12sin4πtT+13sin6πtT−....

  - Комплексная форма ряда Фурье.

Основная формула спектрального анализа периодических сигналов (18) может быть записана и в более простом симметричном виде. Для этого, применив формулы Эйлера

eiϕ=cosϕ+isinϕ,   e−iϕ=cosϕ−isinϕ,

воспользуемся связью между тригонометрическими и экспоненциальными функциями

cosϕ=eiϕ+e−iϕ2,      sinϕ=eiϕ−e−iϕ2i=−ieiϕ−e−iϕ2.

Тогда

st=a02+n=1+∞ancosnωt+bnsinnωt=a02+n=1+∞aneinωt+e−inωt2−ibneinωt−e−inωt2=

=a02+n=1+∞einωtan−ibn2+e−inωtan+ibn2.

Введем обозначения:

cn=an−ib2 ; c−n=an+ib2 ; c0=a02.

Тогда

st=c0+n=1+∞einωtcn+e−inωtc−n=n=−∞+∞cneinωt.

При этом получим:

cn=an−ib2=12l−llstcosnωtdt−i−llstsinnωtdt=

=12l−llstcosnωt−isinnωtdt=12l−llste−inωtdt    n=1,2,3,...;

c0=a02=12l−llstdt;

c−n=an+ib2=12l−llstcosnωtdt+i−llstsinnωtdt =

=12l−llstcosnωt+isinnωtdt=12l−llsteinωtdt   n=1,2,3,....

Таким образом, при всех целых  n  справедливо равенство

cn=12l−llste−inωtdt     .                                                  (23)                    Ряд

st=n=−∞+∞cneinωt ,                                                        (24)    коэффициенты которого вычисляются по формулам (23), называется комплексной или экспоненциальной формой ряда Фурье (18).

Учитывая, что

einωt2=−lleinωte−inωtdt=2l,cn=einωt−2st,e−inωt,

ряд (24)можно рассматриварь как разложение сигнала  st по ортогональной системе функций(13) с коэффициентами (23).

Коэффициенты  cn в общем случае являются комплексными величинами. Обозначим:

cnc=Recn=12l−llstcosnωtdt ,                                   (23.1)

cns=−Imcn=12l−llstsinnωtdt ,                                   (23.2)

тогда

cn=cnc−icns .                                               (25)

Коэффициенты  cn  часто удобно записывать в показательной форме     cn=cneiθn ,                      где

cn=cnc2+cns2,     θn=−arctgcnscnc.                                (26)

Тогда ряд (24) можно записать в виде:

st=n=−∞+∞cneinωt+θn .                                             (27)

Переходя в (27) к  тригонометрической форме получим:

st=c0+n=1+∞2cncosnωt+θn .                                   (28)

Из сравнения выражений (18), (22) и (28) видно, что амплитуда    n-ой гармоники

связана с коэффициентом  cn  ряда (28) соотношением

An=2cn,   an=2cnc   bn=2cns.                                  (29)

- СПЕКТРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Сигналы можно представлять двояко: в виде функций от времени и в виде частотных спектров. Например, гармоника, задаваемая функцией  Acosωt+ψ  (рис.3,а)

Αcos(ωt+ψ)

0	                ωt

ψ>0

Рис. 3, а.

полностью характеризуется амплитудой  A, частотой ω и начальной фазой  ψ. Ее амплитудный и фазовый спектры изображаются в виде одиночных ординат  A и  ψ , соответствующих угловой частоте  ω (рис. 3,б).

A

ψ

A/2		      -ω

ψ			ω

ω                          ω	-ω             ω	                 -ψ

Рис. 3,б	Рис. 3,в

При комплексной форме записи косинусоиды

Acosωt+ψ=A2eiωt+ψ+e−iωt+ψ

шкала частот дополняется отрицательной полуосью. При этом амплитудный и фазовый спектры изображаются парами ординат (рис. 3.в), соответствующих положительному и отрицательному значениям угловой частоты  (ω  и   - ω ).

Если периодический сигнал удовлетворяет условиям Дирихле, он разлагается в ряд Фурье в тригонометрической (22) или комплексной (24) форме. Амплитудный и фазовый спектры  сигнала задаются соответственно множествами

nω,An|n∈N  и    nω,ϕn|n∈N

в случае тригонометрической формы ряда Фурье и множествами

nω,An2|n∈Z и  nω,θn|n∈Z

в случае комплексной формы.

При этом в случае комплексной формы  A−n=An,    θ−n=−θn.  Поэтому амплитудный спектр симметричен относительно оси ординат, а фазовый – относительно начала координат.

В обоих случаях спектры являются дискретными и называются линейчатыми.

5.1. Спектры простейших периодических сигналов.

Пример 3. Прямоугольное колебание с периодом   T

st=E,t∈0,T2,     изображено на рис. 4.

st

E

0               T/2      T

t

-E

Рис. 4.

Построить амплитудные и фазовые спектры тригонометрического и комплексного

рядов Фурье сигнала.

Решение. Заметим, что функция  st  является нечетной. Поэтому,применяя формулы (23.1) и (23.2), находим для нечетной функции:

cnc=0,         cns=1T−T2T2stsinnωtdt=2T0T2Esin(nωt)dt=

=2ET|−1nωcosnωt|T20=2ETnω−cosnωT2+1=2ETnω1−cosnωT2.

Отсюда,  учитывая, что  ω=2πT  , получим:

cns=Eπn1−cosnπ=Enπ1−−1n=0,n=2,4,6,...,  ;   θn=0,n=2,4,6,...,

Таким образом ,    st=n=1,3,5,...2cnscosnωt−π2=n=1,3,5,...22Enπsinnωt=

= 4Eπsinωt+13sin3ωt+15sin5ωt+....

Амплитудные спектры комплексного и тригонометрического рядов показаны на рис. 5, а) и 5, б).

cn	   An

2E/π      2E/π                                                      4E/π

2E/(3π)                         2E/(3π)                                                  4E/(3π)

2E/(5π)                                             2E/(5π)                                                   4E/(5π)

-5ω     -3 ω       -ω  0     ω	3ω       5ω          ω                 0	   ω	     3ω        5ω            ω

а)                                   	б)

Рис.5.

Фазовые спектры комплексного и тригонометрического рядов даны на рис. 6, а) и 6, б).

θn	θn

π/2

ω	3ω       5ω          	ω	     3ω       5ω

-5ω     -3 ω       -ω     -π/2                               ω	            -π/2 -	ω

а)                                     Рис.6.	б)

Пример 4. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов длительностью τ , с периодом   T    (T>τ)

st=E,t∈−τ2+Tn,τ2+Tn,   изображена на рис.7.

st

Е

-Т	Т

-τ2	τ2	t

Рис.7.

Построить амплитудный и фазовый спектры тригонометрической формы ряда Фурье сигнала   st.

Решение. Функция  st   является четной, поэтому

st=a02+n=1+∞ancos2nπtT ,   где  a02=2T0τ2Edt=EτT,

an=4T0τ2Ecos2nπtTdt=4ETT2nπsin2nπtT|τ20=2EnπsinnπτT.

Таким образом,

st=EτT+n=1+∞2EnπsinnπτTcos2nπtT.

При этом амплитуда   An=an=2EnπsinnπτT=2EτTsinnπτTnπτT,  а фаза  ϕn  равна  0 , если

sinnπτT≥0 и равна  - π, если   sinnπτT<0.

Графики  An и  ϕn  в случае  T=4τ  ω=2πT=π2τ   представлены на рис. 8, а)  и 8,  б) .

An

E2

0    ω             4ω                  8ω                  12ω              16ω          ω

Рис. 8, а).

ϕn

ω

−π

Рис. 8, б).

В следующих задачах построить амплитудные и фазовые спектры сигналов.

Задача 1.

ft=0,t∈−2T,−T,−1,t∈−T,0,1,t∈0,T,    ft+4T=ft.

Задача 2.

ft=2,t∈0,1,     ft+3=ft.

5.2.Случай непериодических функций.

Пусть функция  ft  определена и удовлетворяет условиям Дирихле в промежутке −l,l.  Рассмотрим вспомогательную функцию    ft,   для которой:

ft=ft  (t∈(-l,l ]),   f−l=fl,

а в остальных действительных значениях   t  определим  ft   по закону периодичности.

К построенной таким образом функции   ft   с  периодом  2l  можно применять

полученные ранее результаты  о разложении в ряд Фурье.

Заметим, что если заданная функция  ft  даже непрерывна при  t=±l  , но не имеет периода   2l , так что   fl≠f−l  , то для такой функции разложение  в ряд Фурье может иметь место лишь в открытом промежутке  −l,l.

Отметим, что вместо промежутка  −l,l   можно было бы взять любой промежуток a,a+2l  длины   2l  .

Предположим, что функция  ft  задана лишь в промежутке  0,l   и удовлетворяет в нем условиям Дирихле. Желая разложить ft  в ряд Фурье в промежутке  0,l ,               доопределим ее  в промежутке   [- l,0)  произвольным образом, лишь бы  ft    удовлетворяла в нем  условиям Дирихле. Затем применим рассуждения, проведенные выше.

Произвол в доопределении функции дает возможность получить различные тригонометрические ряды. При этом, если  t0 - точка непрерывности промежутка  0,l, то все эти ряды будут в точке t0 сходиться к  ft0 , если же  t1 - точка разрыва первого рода, то – к  12ft1+0+ft1−0 .                                  .

Можно использовать произвол в доопределении функции  ft  в промежутке    [- l,0)              так, чтобы получить для  ft разложение только по косинусам или только по синусам. Действительно, если для  любого  t  из  0,l   положим   f−t=ft , то получим доопределенную четную функцию в промежутке   −l,l .  Ее разложение в ряд Фурье будет содержать только одни косинусы. При этом коэффициенты разложения можно вычислять по формулам (19), куда входят лишь значения первоначально заданной функции ft .

Аналогично, если  доопределить ft условием  f−t=−ft  для любого  t  из  0,l                     так, чтобы она получилась нечетной, то в ее разложении будут участвовать только члены с

синусами.  Коэффициенты  такого разложения определяются по формулам (20).

Пример5. Разложить в ряд Фурье по синусам функцию  fωt  (рис. 9, а)).

fωt=2aωtπ,0≤ωt≤π2,

fx

fωt

а

-2π          -π                   0           π                  2π                                  x

π

0                      ωt

Рис. 9, а).                                                          Рис. 9, б).

Решение.  Обозначим ωt  через  x  и доопределим функцию   fωt=fx  до

2π-периодиеской нечетной функции (рис. 9, б)). Тогда fx=n=1+∞bnsinnx. , где

bn=2π0πfxsinnxdx=2π0π22axπsinnxdx+2ππ2π2a1−xπsinnxdx=

=4aπ2−xncosnx|π20+1n0π2cosnxdx+4aπ−1−xπ1ncosnx|ππ2−π2π1nπcosnxdx=8aπ2n2sinnπ2.

Отсюда      fωt=n=1+∞8aπ2n2sinnπ2sinnωt=

= 8aπ2sinωt−19sin3ωt+125sin5ωt−...+−1n−12n−12sin2n−1ωt+...   0≤ωt≤π.

Пример 6. Разложить в ряд Фурье по косинусам функцию  fωt=Acosωt,ωt∈0,2π

(рис. 10, а)).

fx

fωt	A

A

ωt

0         π2        π       3π2       2π -3π2               -π2        0 	π2       π        3π2      2π       x

Рис.10, а).                                                                                Рис 10, б).

Решение. Обозначим  ωt   через   x  .  Доопределим функцию  Acosx,  x∈−π2,π2,   до   периодической с периодом π функции  (рис. 10, б)). Тогда доопределенная функция  (сохраним за ней обозначение fx ) будет четной  π-периодической функцией и на промежутке  0,2π  совпадающей с данной Acosx . Ее ряд Фурье fx=a02+n=1+∞ancos2nx,   где   a0=4π0π2Acosxdx=4Aπ,    an=4π0π2Acosxcos2nxdx=

=2Aπ0π2cosx2n−1+cosx2n+1dx=2Aπ12n−1sin2n−1π2+12n+1sin2n+1π2=

=2Aπ−12n+1−1n+12n+1−1n=4A−1n+1π2n−12n+1.

Таким образом

fωt=2Aπ+n=1+∞4Aπ−1n+12n−12n+1cos2nωt=4Aπ12+13cos2ωt−115cos4ωt+...  0≤ωt≤2π.

Задача 3.  st=t2 при   0≤t<1. Разложить в ряд по косинусам.

Задача 4.  st=tsint   при   0≤t≤π.  Разложитьв ряд по синусам.

6 .НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ.  ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ РЯДА ФУРЬЕ

Периодические сигналы являются математическими моделями, идеализацией реальных сигналов, так как последние всегда имеют конечную длительность.

Как было показано ранее, если функция  st  удовлетворяет условиям Дирихле в конечном промежутке  −l,l  , то в любой точке непрерывности  t этого промежутка ее можно представить тригонометрическим рядом

st=a02+n=1+∞ancosnπtl+bnsinnπtl,

где

an=1l−llstcosnπtldt        n=0,1,2,3,...,     bn=1l−llstsinnπtldt         n=1,2,3,....

Если же  t  - точка разрыва первого рода, то   st=st−0+st+02.  Подставляя                   вместо коэффициентов  an и  bn их выражения, можно переписать ряд в виде

st=12l−llsxdx+1ln=1+∞−llsxcosnπlx−tdx.                               (30)

Если функция st определена на всей числовой прямой и не является периодической, то она уже не может быть разложена в ряд Фурье. Но она может быть рассмотрена как периодическая с периодом     T→+∞.

Пусть  st   - непериодическая функция абсолютно интегрируемая в промежутке  −∞,+∞ (то есть интеграл    −∞+∞sxdx    имеет конечное значение) и  удовлетворяющая условиям Дирихле в любом конечном промежутке   −l,l. В этом случае, какова бы ни была точка непрерывности  t  , соответствующее значение  st   выразится разложением (30) при любом  l> t .  Переходя в (30) к пределу при  l→+∞ ,  установим предельную форму этого разложения.

Так  как  −∞+∞sxdx  сходится, то  liml→+∞12l−llsxdx=0. Обратимся к ряду

n=1+∞1l−llsxcosnπlx−tdx                                                      (31)

из правой части (30). Множители   nπl  можно рассматривать как дискретные значенияωn

некоторой переменной  ω , непрерывно меняющейся от 0 до +∞ ; при этoм  приращение

∆ωn=ωn+1−ωn=πl

очевидно, стремится к нулю при  l→+∞ . При таких обозначениях ряд (31) записывется в виде:

n=1+∞1π−llsxcosωnx−tdxΔωn                                               (32)

и является интегральной суммой для функции

1π−∞+∞sxcosωx−tdx

зависящей от ω в промежутке  [0,+∞).  Переходя к пределу при  l→+∞  сначала в (32)  а затем в (30) получим предельную форму разложения (30):

st=1π0+∞dω−∞+∞sxcosωx−tdx.                                            (33)

Правая часть (33) называется интегралом Фурье функции  st.

Раскрывая  в (33) выражение косинуса разности, получим:

st=0+∞1π−∞+∞sxcosωxdxcosωt+1π−∞+∞sxsinωxdxsinωtdω.

Или

st=0+∞aωcosωt+bωsinωtdω,                                       (34)

где

aω=1π−∞+∞sxcosωxdx,     bω=1π−∞+∞sxsinωxdx.                       (35)

Заметим, что в равенствах (34), (35) обнаруживается аналогия с тригонометрическим разложением, лишь параметр   n  , пробегающий  ряд натуральных значений, заменен

здесь непрерывно изменяющимся параметром   ω   , а бесконечный ряд – несобственным         интегралом. Коэффициенты  aω   и  bω   по своей структуре также напоминают

коэффициенты Фурье.

6.1. Различные виды интеграла Фурье.

1. Ввиду того, что внутренний интеграл в (33) есть четная функция относительно  ω   ,

интеграл Фурье (33) можно переписать в виде:

st=12π−∞+∞dω−∞+∞sxcosωx−tdx.                                    (36)

2. Если  st  есть четная функция, то

aω=2π0+∞sxcosωxdx,     bω=1π−∞+∞sxsinωxdx=0.

Тогда из (34) получаем упрощенную форму записи интеграла Фурье для четной функции,

содержащую лишь косинусы:

st=2π0+∞cosωtdω0+∞sxcosωxdx.                                         (37)

3. Аналогично, если   st   есть нечетная функция, то

aω=1π−∞+∞sxcosωxdx=0,     bω=2π0+∞sxsinωxdx

и получаем интеграл Фурье для нечетной функции, содержащий лишь синусы:

st=2π0+∞sinωtdω0+∞sxsinωxdx .                                       (38 )                                                                                         Пусть  функция  st    задана лишь в промежутке   [0,+∞).  Продолжим ее на промежуток                               −∞,0с помощью одного из равенств:

s−t=st     или     s−t=−st     t>0.

Если для построенной таким образом четной или нечетной функции в промежутке −∞,+∞  существует интеграл Фурье, то для положительных значений  t  можно воспользоваться как формулой (37), так и формулой (38). Таким образом, будет получено

представление  st  в виде интеграла Фурье, содержащего только косинусы  или только

синусы.

4. Интеграл Фурье в комплексной форме.

Пусть для функции  st   существует интеграл Фурье (34). Преобразуем подынтегральную функцию этого интеграла с помощью формул Эйлера:

aωcosωt+bωsinωt=aωeiωt+e−iωt2+bωeiωt−e−iωt2i=

=aωeiωt+e−iωt2−ibωeiωt−e−iωt2=aω−ibω2eiωt+aω+ibω2e−iωt.

Если положить:

aω−ibω2=cω ,      aω+ibω2=c−ω       ω≥0,

то подынтегральная функция интеграла (34) запишется в виде:

aωcosωt+bωsinωt=cωeiωt+c−ωe−iωt ,

а сам интеграл (34) запишется так:

st=0+∞cωeiωt+c−ωe−iωtdω=limA→+∞0Acωeiωt+c−ωe−iωtdω.               (39)

Преобразуем частные интегралы, входящие в (39):

0Acωeiωt+c−ωe−iωtdω=0Acωeiωtdω+0Ac−ωe−iωtdω=−ω=u,

=0Acωeiωtdω+−A0cueiutdu=−AAcωeiωtdω.

Тогда равенство (39) может быть переписано в виде:

st=limA→+∞−AAcωeiωtdω.

Или

st=−∞+∞cωeiωtdω .                                                     (40)

Найдем выражение для   cω:

cω=12aω−ibω=121π−∞+∞sxcosωxdx−i1π−∞+∞sxsinωxdx=

=12π−∞+∞sxcosωx−isinωxdx.

Или

cω=12π−∞+∞sxe−iωxdx.                                                (41)

Легко проверить, что

c−ω=12aω+ibω=12π−∞+∞sxeiωxdx.

Или

c−ω=12π−∞+∞sxe−i−ωxdx .                                               (42)

Заметим, что равенство (41) получено при условии, что  ω≥0 , а из равенства (42) вытекает его справедливость для любых действительных значений   ω .

Правая часть равенства (40) называется интегралом Фурье в комплексной форме для функции  st.

Подставляя выражение (41) для  cω   в равенство (40), получим интеграл Фурье функции  st  в виде:

st=12π−∞+∞eiωtdω−∞+∞sxe−iωxdx .                                            (43)

7.ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Пусть  функция  ft  задана  на промежутке  a,b , который, в частности, может совпадать со всей числовой осью  a=−∞,b=+∞   или с полуосью     (например, a=0,b=+∞). Интегральным преобразованием функции  ft  называется

выражение

Fω=abKt,ωftdt,

где  Kt,ω - фиксированная для данного преобразования функция, называемая ядром преобразования. Если ядро  Kt,ω  принимает комплексные значения, то и   Fω

будет комплексной функцией аргумента   ω.

7.1. Преобразования Фурье.

Пусть для функции   st  существует интеграл Фурье (43). Преобразованием Фурье

функции  st  называется функция

Sω=12π−∞+∞ste−iωtdt.                                                  (44)

Следовательно, преобразование Фурье определяется ядром  Kt,ω=12πe−iωt  ,

пропорциональным функции   e−iωt.

Используя формулу (44), равенство (43) можно переписать в виде:

st=12π−∞+∞eiωtSωdω.                                                 (45)

Заметим, что формула (45) позволяет восстановить саму функцию st  , если известно ее преобразование Фурье   Sω.   Преобразование, определяемое  формулой (45), называется обратным преобразованием Фурье функции   st.

Говорят, что прямое (44) и обратное (45) преобразования Фурье выражены в комплексной форме. В действительной форме эти преобразования записываются в виде:

aω=1π−∞+∞sxcosωxdx ,    bω=1π−∞+∞sxsinωxdx                          (46)

(прямое) и , согласно формуле (34),

st=0+∞aωcosωt+bωsinωtdω                                      (47)

(обратное).

Если функция   st   четная, то формулы (46)  , (47)  могут быть записаны и  в следующей симметричной форме:

Scω=2π0+∞stcosωtdt                 (прямое),

st=2π0+∞Scωcosωtdω               (обратное)

и называются парой косинус-преобразований Фурье.

Если функция   st    нечетная, то из формул (46) и (47) получаем пару синус-преобразований Фурье:

Ssω=2π0+∞stsinωtdt              (прямое) и

st=2π0+∞Ssωsinωtdω           (обратное).

Заметим, что для четной функции  Sω=Scω  , а для нечетной   Sω=−iSsω.

Действительно, пусть  st - четная функция. Ее преобразование Фурье

Sω=12π−∞+∞ste−iωtdt=12π−∞+∞stcosωt−isinωtdt=

=12π−∞+∞stcosωtdt−i2π−∞+∞stsinωtdt.

В силу четности  st  произведение  stcosωt  тоже четное, а  stsinωt   -                        нечетное. Поэтому

12π−∞+∞stcosωtdt=2π0+∞stcosωtdt=Scω,     12π−∞+∞stsinωtdt=0.

Таким образом,   Sω=Scω .  Второе утверждение проверяется аналогично.

В приложениях, например, в радиоэлектронике пара преобразований Фурье используется также в несимметричной форме:

Sω=−∞+∞ste−iωtdt,                                                             (48)

st=12π−∞+∞Sωeiωtdω                                                           (49)

или в форме:

Sf=−∞+∞ste−i2πftdt ,        st=−∞+∞Sfei2πftdf ,  где   f=ω2π  - циклическая частота.

7.2. Спектры непериодических сигналов.

В дальнейшем прямое  (48) и обратное  (49) преобразования Фурье будут использованы в несимметричной форме .

В силу физических соображений преобразование Фурье  Sω  функции   st         называется также спектральной характеристикой или спектральной плотностью функции

st .

Принципиально важно, что спектральная плотность – комплекснозначная функция частоты, одновременно несущая  информацию как об амплитуде, так и о фазе элементарных  синусоид. Действительно, по аналогии с интегралом Фурье в комплексной форме, в частности с формулами (25) и (26), можно написать:

Sω=Aω−iBω=Sωeiθω,    где     Aω=−∞+∞stcosωtdt ,     Bω=−∞+∞stsinωtdt.

При этом модуль и аргумент спектральной плотности  Sω определяются  выражениями:

Sω=Aω2+Bω2   ,         θω=−arctgBωAω

и  называются, соответственно, амплитудным и фазовым спектром функции   st.

Как было показано ранее, интеграл Фурье получен как предельная форма  ряда Фурье

2l -периодической функции в случае когда   l→+∞. Спектр  2l -периодической функции является линейчатым и расстояние между соседними спектральными линиями  равно основной частоте  ω=πl . По мере возрастания    l    уменьшаются расстояния между

спектральными линиями и амплитуды  An гармоник. При  l→+∞ спектр из дискретного переходит в сплошной.

В следующих задачах найти преобразования Фурье, амплитудные и фазовые спектры сигналов.                                                                        st

Пример 7.	1

st=e−at,t≥0, (a>0),     (Рис.11, а)		a)

0	t

Решение. Согласно (48),

Sω=−∞+∞ste−iωtdt=0+∞e−iωte−atdt=0+∞e−iω+atdt=1iω+a,

Sω=a−iωa2+ω2=a2+ω2a2+ω2=1a2+ω2,       θω=−arctgωa.

Амплитудный и фазовый спектры сигнала  st  изображены на рис. 11,б) и 11, в).

Sω                                             θω

1a                       		π2

0

ω

0                                        	ω                  −π2

б)                                                                 в)

Рис. 11.

Пример 8.

st=A,t∈−τ2,τ2,

Решение. Применяя формулу (48), получим:

Sω=−∞+∞ste−iωtdt=A−τ2τ2e−iωtdt=A−iωe−iωτ2−eiωτ2=2Aωsinωτ2=Aτsinωτ2ωτ2.

На рис. 12 изображены прямоугольный импульс  ( а)  и его спектральная плотность ( б).

st                                                                    S(ω)

Aτ

A

t                                                  0                                        ω

0

-τ2                   τ2                   -6πτ    -4πτ      -2πτ	2πτ        4πτ   6πτ

а)		 б)

Рис. 12.

Модуль спектральной плотности   Sω=Aτsinωτ2ωτ2    изображен на рис. 13, а),  а аргумент  θω  на рис. 13, б).

Sω                                                                  θωτπ

Aτ	2π

π

-3π  -2π    -π     0         π    2π    3π

-3π  -2π  -π      0      π    2π   3π   ωτ2                                                                 ωτ2

а)	              -π

б)                -2π

Рис. 13.

Задача 5.

st=cosπt,t≤12,

Задача 6.

st=1+t,t∈−1,0,1−t,t∈0,1,

7.3. Свойства преобразования Фурье и их смысл с точки зрения сигналов и их спектров.

Введем оператор Фурье   F :

Fst=Sω=−∞+∞ste−iωtdt.

Заметим, что следующие свойства не зависят  от того в какой форме симметричной или нет записано преобразование Фурье.

Свойство 1. (Непрерывность).Если функция st абсолютно интегрируема на всей числовой оси  R,то ее преобразование Фурье Fst=Sω  непрерывно на  R  и стремится к нулю при ω→±∞.

Доказательство. Согласно определению

Fst=Sω=−∞+∞ste−iωtdt=−∞+∞stcosωt−isinωtdt=−∞+∞stcosωtdt−i−∞+∞stsintdt.

При этом каждый из интегралов

−∞+∞stcosωtdt,     −∞+∞stsinωtdt

является непрерывной функцией (так как  st  - абсолютно интегрируема, а функции

cosωt  и   sinωt  ограничены и непрерывны) и стремится к нулю в силу теоремы Римана при    ω→±∞  .

Свойство 2. (Линейность). Пусть для функций  s1t  и  s2t существуют преобразования Фурье (соответственно обратные преобразования Фурье). Тогда, каковы бы ни были числа  λ1 и  λ2  , для функции  λ1s1t+λ2s2t  также существует преобразование Фурье (соответственно обратное ему), причем

Fλ1s1t+λ2s2t=λ1Fs1t+λ2Fs2t

( соответственно   F−1λ1s1t+λ2s2t=λ1F−1s1t+λ2F−1s2t .

Это свойство непосредственно следует из определения преобразования Фурье и линейности операции интегрирования.

Смысл этого свойства состоит в том, что при сложении сигналов складываются их спектры.

Свойство 3.(Однозначность). Если  Fs1t=Fs2t   , то   s1t=s2t .

Для доказательства достаточно применить обратное преобразование Фурье.

Свойство 3 означает, что спектр сигнала определяется однозначно.

Свойства 1, 2, 3 могут быть обобщены на случай пространства  L2−∞,+∞. То есть справедливо следующее утверждение. Оператор  F  , так же как  и обратный оператор F−1,

являются линейными  взаимно однозначными отображениями пространства  L2−∞,+∞.

Свойство 4. (Взаимозаменяемость независимых переменных).

Если   Fst=Sω  , то    FSω=2πs−t  .

Доказательство. Используя определения прямого и обратного преобразований Фурье

получим

FSω=−∞+∞Sωe−itωdω=2π12π−∞+∞Sωei−tωdω=2πs−t.

Это свойство показывает, что переменные   ω  и   t   в преобразованиях Фурье взаимно заменимы. Если сигналу  st соответствует спектр  Sω   , то сигналу     St

соответствует спектр  2πs−ω  .

Свойство 5.(Изменение масштаба независимой переменной).  Если  Fst=Sω,

то    Fsat=1aFωa      ( a>0 ).                                    .

Доказательство. Действительно,

Fsat=−∞+∞sate−iωtdt=at=z

При изменении масштаба времени в   a    раз масштаб частот изменится в   1a   раз.

Это означает, что ширина спектра сигнала увеличивается при сжатии его по времени и

уменьшается при растяжении сигнала.

Свойство 6. (Смещение функции по времени).

Если    Fst=Sω  , то    Fst±t0=e±iωt0Sω.

Доказательство. Действительно,

Fst±t0=−∞+∞st±t0e−iωtdt=t±t0=z

Таким образом, при смещении сигнала по времени на  ±t0  , его спектр смещается по

фазе на  ±ωt0 , а по амплитуде не меняется ввиду равенства    e±iωt0=1.

Как  видно из рис.14 при дифференцировании сигнала  происходит его обострение, а при  интегрировании – сглаживание.

st                                                s't                                        −∞tszdz

.	t	t	     t

Рис. 14.

О том, что при этом происходит с его спектром, говорит следующее свойство.

Свойство 7. ( Дифференцирование и интегрирование функции времени).Если   Fst=Sω , то    Fs't=iωSω,  а   F−∞tszdz=1iωSω .

Доказательство. Действительно,

Fs't=−∞+∞s'te−iωtdt=u=e−iωt,du=−iωe−iωtdt,ste−iωt|+∞−∞+iω−∞+∞ste−iωtdt=iωSω,

так как внеинтегральное слагаемое в силу абсолютной интегрируемости функции  st

стремится к нулю при    t→±∞  .

Для доказательства второго утверждения обозначим   S1ω=F−∞tszdz . Тогда, так как  st=ddt−∞tszdz , на основании первого утверждения получим, что Fst=iωS1ω. Отсюда согласно однозначности оператора Фурье будем иметь:   iωS1ω=Sω  или

S1ω=1iωSω.

Таким образом, при дифференцировании сигнала его спектральная плотность умножается на   iω  , а при интегрировании – делится на   iω. Как следствие, спектр

производной (интеграла) имеет большие  (меньшие) значения в области высоких частот

по сравнению со спектром исходного сигнала.

Свойство 8. (Дифференцирование спектральной плотности). Если функция   st

непрерывна, а функции  st ,  tst  , ...,   tnst  абсолютно интегрируемы на всей числовой прямой, то преобразование Фурье  Sω  функции  st  является   n   раз

дифференцируемой на всей числовой прямой функцией и

ikSkω=Ftkst ,     k=0,1,2,...,n.

Доказательство. Это свойство вытекает из теоремы о дифференцировании  интеграла по параметру. В случае  k=1  получаем:

S'ω=ddω−∞+∞ste−iωtdt=−∞+∞st−ite−iωtdt=−iFtst.

Свойство 9. (Интегрирование спектральной плотности). Если  st  непрерывна,    st

и   stt  абсолютно интегрируемы на всей числовой прямой,  Fst=Sω ,   то

−∞ωSzdz=Fst−it .

Доказательство. Пусть  Fst−it=Iω .  Тогда по свойству 8 получим:

F−itst−it=Fst=Sω=I'ω.

Отсюда

−∞ωSzdz=lima→−∞aωszdz=lima→−∞aωI'zdz=lima→−∞Iω−Ia=Iω=Fst−it.

Свойство 10. (Смещение спектральной плотности).

Если   Fst=Sω  , то    Fste±iω0t=Sω∓ω0.

Доказательство. Действительно,

Fste±iω0t=−∞+∞ste±iω0te−iωtdt=−∞+∞ste−iω∓ω0tdt=Sω∓ω0.

Свойство 11. (Теорема Парсеваля).

E=−∞+∞s2tdt=12π−∞+∞Sω2dω.

Смысл теоремы Парсеваля состоит в том, что энергия сигнала равна сумме энергий всех составляющих его спектра.

Свойство 12. (Спектральная плотность произведения сигналов).

Пусть  s1t  и  s2t  непрерывны и абсолютно интегрируемы на всей числовой прямой. Если    Fs1t=S1ω   ,   Fs2t=S2ω  , то

Fs1ts2t=12π−∞+∞S1zS2ω−zdz .                                     (50)

Доказательство. Найдем спектральную плотность произведения    s1ts2t  :

Sω=−∞+∞s1ts2te−iωtdt.                                                 (51)

Применив обратное преобразование Фурье,  выразим    s1t=12π−∞+∞S1zeiztdz   через его спектральную плотность и подставим в (51) :

Sω=12π−∞+∞s2t−∞+∞S1zeiztdze−iωtdt.

Изменив порядок интегрирования, получим:

Sω=12π−∞+∞S1z−∞+∞s2te−iω−ztdtdz=12π−∞+∞S1zS2ω−zdz.                 (52)

Интеграл, стоящий в правой части (52), называют сверткой функции  S1ω  и   S2ω              и символически обозначают через  S1ω∗S2ω.                     .

Таким образом,  Fs1ts2t=12πS1ω∗S2ω.

Заметим, что свойство 12  может быть обращено.

Свойство 13. (Произведение спектральных плотностей). Если в условиях свойства 12    Sω=S1ωS2ω  , то   F−∞+∞s1zs2t−zdz=Fs1t∗st=S1ωS2ω.

Доказательство этого свойства аналогично доказательству предыдущего и предоставляется читателю.

Таким образом, спектр произведения сигналов равен свертке их спектров и наоборот

произведению спектров соответствует свертка сигналов.

7.4. Прямая и обратная задачи для линейного преобразователя.

Многие радиотехнические системы и устройства можно рассматривать как преобразователи на вход которых поступает сигнал  st  , а на выходе получают его образ – сигнал   xt . Различные преобразователи ведут себя по разному при подаче на вход суммы сигналов. Преобразователь называется линейным, если линейную комбинацию входных сигналов  α1s1t+α2s2t+...+αnsnt  он преобразует в линейную комбинацию их образов   α1x1t+α2x2t+...+αnxnt  . При этом он называется стационарным, если его параметры не зависят от времени. Существует достаточно большой класс физических систем для которых линейные стационарные модели дают достаточно точное описание.

Любой линейный стационарный преобразователь можно описать либо с помощью импульсной характеристики  ht , либо с помощью частотного коэффициента передачи

Hω . При этом импульсная характеристика является образом достаточно короткого по времени сигнала единичной площади, поданного на вход преобразователя, а частотный коэффициент передачи – преобразованием Фурье импульсной характеристики.

Рассмотрим две задачи для линейного стационарного преобразователя.

Прямая задача. Пусть требуется найти сигнал  xt  на выходе преобразователя, если

задан сигнал  st  на входе преобразователя и его импульсная характеристика  ht .

Тогда входной сигнал представляют в виде суммы элементарных импульсов и находят их образы. При этом согласно формуле Дюамеля

xt=−∞+∞sτht−τdτ

сигнал  xt на выходе линейного преобразователя является сверткой входного сигнала

st и импульсной характеристики  ht  преобразователя . Отсюда и из свойства 13

вытекает, что спектральная плотность сигнала на выходе преобразователя  Xω  равна

произведениию спектральной плотности  Sω сигнала на входе и частотного коэффициента передачи  Hω ,  который называется также спектральной характеристикой преобразователя.

Пусть теперь известен сигнал на входе преобразователя  st , спектральная характеристика преобразователя   Hω  и  требуется найти сигнал на выходе преобразователя. Тогда определяют спектральную плотность  Sω  входного сигнала

(см. (48)) и умножением   Sω  и  Hω  - спектральную плотность  Xω сигнала на выходе преобразователя. Наконец, применяя к произведению  SωHω  обратное преобразование Фурье (см. 49)), получим выходной сигнал в виде функции от времени.

Таким образом, если входной сигнал   st=12π−∞+∞Sωeiωtdω , то сигнал на выходе

xt=12π−∞+∞SωHωeiωtdω.

Обратная задача. Требуется найти сигнал на входе преобразователя, если известен сигнал  xt  на его выходе и спектральная характеристика преобразователя  Hω . Для этого сначала находим спектральную плотность  Xω  сигнала на выходе в виде:

Xω=−∞+∞xte−iωtdt.   Затем  спектральную плотность сигнала на входе:  Sω=XωHω.

Тогда с помощью обратного преобразования Фурье получим ,что сигнал  на входе

st=12π−∞+∞XωHωeiωtdω.

Заметим, что преобразование Фурье нашло применение и при дискретной обработке сигналов, особенно благодаря открытию нового алгоритма, известного под названием “быстрое преобразование Фурье” и созданию течнических возможностей для его реализации.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. – Т.3. – М.: Высшая школа,1989.

2.  Атабеков Г.И. Основы теории цепей. – М.: Энергия,1969.

3.  Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа,1983.

4.  Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.:Радио и связь,1986.

5.  Зевеке Г.В., Ионкин  П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В.  Основы теории цепей. –

М.:Энергоатомиздат,1989.

6.  Сборник задач по высшей математике для ВТУЗ-ов, под ред. Ефимова А.В.,

Демидовича Б.П. – Т.2. – М.:Наука,1986.

СОДЕРЖАНИЕ

1.    Линейное пространство сигналов                                                                                         3

2.    Ортонормированный базис. Обобщенный ряд Фурье                                                        5

3.    Примеры ортогональных систем функций                                                                          6

4.    Гармонический анализ периодических сигналов                                                                7

4.1. Ряд Фурье  2π-периодической функции                                                                             8

4.2. Ряды Фурье четных и нечетных  2π-периодических функций                                         8

4.3. Ряды Фурье  2l-периодических  функций                                                                           9

4.4. Комплексная форма ряда Фурье                                                                                          12

5.    Спектры периодических сигналов                                                                                      13

5.1. Спектры простейших периодических сигналов                                                                14

5.2. Случай непериодических функций                                                                                     17

6.    Непериодические сигналы. Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье        19

6.1. Различные виды интеграла Фурье                                                                                       21

7.    Интегральные преобразования                                                                                            23

7.1. Преобразования Фурье                                                                                                         23

7.2.  Спектры непериодических сигналов                                                                                 24

7.3. Свойства преобразования  Фурье и их смысл с точки зрения сигналов и их спектров 26

7.4. Прямая и обратная задачи для линейного преобразователя                                             30

8.    Приложение.  Основные свойства преобразования Фурье                                               32

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

| 1. | Непрерывность | Если функция st абсолютно интегрируема на всей числовой оси R,то ее преобразование Фурье Fst=Sω непрерывно на R и стремится к нулю при ω→±∞. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Линейность | Fλ1s1t+λ2s2t=λ1Fs1t+λ2Fs2t (F−1λ1s1t+λ2s2t=λ1F−1s1t+λ2F−1s2t |
| 3. | Однозначность | Fs1t=Fs2t ⇒ s1t=s2t |
| 4. | Взаимозаменяемость независимых переменных | Fst=Sω ⇒ FSω=2πs−t |
| 5. | Изменение масштаба независимой переменной | Fst=Sω ⇒ Fsat=1aFωa ( a>0 ) |
| 6. | Смещение функции по времени | Fst=Sω ⇒ Fst±t0=e±iωt0Sω |
| 7. | Дифференцирование и интегрирование функции времени | Fst=Sω ⇒ Fs't=iωSω Fst=Sω ⇒F−∞tszdz=1iωSω |
| 8. | Дифференцирование спектральной плотности | Fst=Sω⇒ikSkω=Ftkst , k=0,1,2,...,n. |
| 9. | Интегрирование спектральной плотности | Fst=Sω ⇒ −∞ωSzdz=Fst−it |
| 10. | Смещение спектральной плотности | Fst=Sω ⇒ Fste±iω0t=Sω∓ω0 |
| 11. | Теорема Парсеваля | Fst=Sω ⇒E=−∞+∞s2tdt=12π−∞+∞Sω2dω. |
| 12. | Спектральная плотность произведения сигналов | Fs1t=S1ω , Fs2t=S2ω ⇒ Fs1ts2t=12π−∞+∞S1zS2ω−zdz |
| 13 | Произведение спектральных плотностей | Fs1t=S1ω , Fs2t=S2ω ⇒ Fs1t∗st=S1ωS2ω |