Программирование микропроцессора Intel 8086.

Инструкции передачи управления

Цель работы

а) Инструкции прыжка.

б) Инструкции тестирования.

в) Итерационные инструкции.

1. Инструкции прыжка

Операторы прыжка могут быть безусловным и условным.

1.1. Инструкции безусловного прыжка

Инструкция безусловного прыжка имеет вид:

Позиция JMP

где позиция может быть меткой, регистром, переменной и т. д.

Его действие заключается в загрузке в регистр IP и, возможно, в регистр CS новый адрес (полученный из позиции) следующей инструкции, которая будет выполнена.

1.2. Инструкции условного прыжка

Операторы условного прыжка имеют вид:

Позиция Jconditie

где после проверки условия прыжок выполняется, только если выполняется условие.

Конкретные формы инструкции условного прыжка:

1. Для любого типа значений:

а) Условный прыжок CX = 0 (регистр счетчика имеет нулевое содержимое):

Положение JCXZ

б) Условный прыжок CF = 1 (переход к предыдущей операции):

Позиция JC

в) Условный прыжок CF = 0 (без перехода к предыдущей операции):

Позиция JNC

г) Условный прыжок ZF = 1 (нулевой результат в предыдущей операции):

Позиция JE

Позиция JZ

д) Условный прыжок ZF = 0 (нулевой результат в предыдущей операции):

Позиция JNE

Позиция JNZ

е) Условный прыжок PF = 1 (четный результат в предыдущей операции):

Позиция JP

Позиция JPE

ж) Условный прыжок PF = 0 (нечетный результат в предыдущей операции):

Положение JNP

Позиция JPO

2. Для беззнаковых (натуральных значений)

a) Условный прыжок (CF = 0 AND ZF = 0), т.е. "более высокий" результат (> 0) на предыдущей операции:

Позиция JA

Позиция JNBE

б) Условный прыжок CF = 0, т. е. результатом "больше или равно" (> = 0) к предыдущей операции:

Позиция JAE

Положение JNB

в) Условный прыжок CF = 1, т.е. "меньший" результат (<0) на предыдущей операции:

Позиция JB

Позиция JNAE

г) Условный прыжок (CF = 1 AND ZF = 1), то есть результатом «меньше или равно» (<= 0) к предыдущей операции:

Позиция JBE

Позиция JNA

3. Для значений со знаком (целых):

a) Условный прыжок (SF = OF AND ZF = 0), т. е. «более высоким» результатом (> 0) к предыдущей операции:

Позиция JG

Позиция JNLE

б) Условный прыжок SF = OF, т.е. результат "больше или равно" (> = 0) к предыдущей операции:

Позиция JGE

Положение JNL

в) Условный прыжок SF <> OF, т.е. "меньший" результат (<0) к предыдущей операции:

Позиция JL

Позиция JNGE

г) Условный прыжок (SF <> OF AND ZF = 1), то есть результатом "меньше или равно"

(<= 0) к предыдущей операции:

Позиция JLE

Положение JNG

д) Условный прыжок SF = 1 (отрицательный результат предыдущей операции):

Позиция JS

е) Условный прыжок SF = 0 (положительный результат предыдущей операции):

Позиция JNS

ж) Условный прыжок OF = 1 (превышение диапазона предыдущей операции):

Позиция JO

з) Условный прыжок OF = 0 (без выхода за пределы предыдущей операции):

Положение JNO

С помощью этих инструкций в программе могут быть созданы структуры принятия решений, аналогичные инструкциям if в языках высокого уровня (C, Pascal и т. Д.).

Пример 1 (расчет модуля суммы):

ADD AX, DX		; количество

JGE et1 		; если AX> = 0, он остается неизменным

NEG AX		; в противном случае AX = - AX

et1:MOV rez, AX	; переменное значение ответа AX

Пример 2 (обозначение "O" нулевого результата и "N" ненулевого результата суммы):

MOV rez, 'O'		; предполагаемый нулевой результат

ADD AX, DX		; количество

JZ et1			; если AX = нулевой прыжок

MOV rez, 'N'		; в противном случае результат будет ненулевой

et1:			; следующий оператор

2. Инструкции тестирования

Если вы хотите протестировать условия, которые будут использоваться в операторе условного прыжка, без загрузки результата теста в регистр или сохранения в памяти, вы можете использовать тестовые операторы CMP и TEST.

Эти инструкции имеют эффект, аналогичный инструкциям SUB и AND, соответственно, но без загрузки результата в регистр или сохранения в памяти.

1. Инструкция CMP имеет вид:

CMP операнд1, операнд2

и эффект: операнд1 - операнд2

Пример (изначально AX = 1000 H и BX = 800 H):

CMP AX, BX

Эффект:

0001 0000 0000 0000 B=  1000 H -

0000 1000 0000 0000 B=  0800 H

-------------------------------------------------

0000 1000 0000 0000 B=  0800 H

После выполнения инструкции: AX = 1000 H, BX = 800 H, OF = 0, SF = 0, ZF = 0 и CF = 0.

2. Инструкция TEST имеет вид:

TEST операнд1, операнд2

и эффект: операнд1 И операнд2

Пример (изначально AX = 5555 H и BX = 6666 H):

TEST AX, BX

Эффект:

0101 0101 0101 0101 B = 5555 H x

0110 0110 0110 0110 B = 6666 H

------------------------------------------------

0100 0100 0100 0100 B = 4444 H

После выполнения инструкции: AX = 5555 H, BX = 6666 H, SF = 0 и ZF = 0.

3. Итерационные инструкции

3.1. Безусловная итеративная инструкция

Простая итеративная инструкция имеет форму:

LOOP  pozitie

где позиция может быть меткой, регистром, переменной и т. д.

Первой операцией, выполняемой в этом случае, является уменьшение регистра CX (счетчик или числитель). Если его содержимое не становится  0 после уменьшения, эффект идентичен инструкции JMP. Если после уменьшения CX он становится 0, инструкция LOOP не имеет другого эффекта.

Таким образом, действие инструкции:

LOOP etich

эквивалентна следующей последовательности:

DEC CX

JNZ etich

Оператор LOOP используется в типичной структуре программы:

MOV CX, nr

etich: ...; последовательность

...; инструкции

LOOP etich

что позволяет многократно выполнять последовательность инструкций.

Эта инструкция позволяет реализовать итерационные программные структуры.

Пример (вычисление в DX количества битов 1 слова cuv, вариант по биту Carry

(CF), финальный цикл испытаний, фиксированное количество = 16 итераций):

MOV AX, cuv

XOR DX, DX

MOV CX, 16		; для CX от 16 до 1

et1: SHLAX, 1	; CF = MSb

JNC et 2		; если CF = 0 скачок

INC DX		; в противном случае (CF = 0) считать 1

et2: LOOP et1		; повторение

3.2. Условные итерационные инструкции

Условные итерационные инструкции имеют следующие формы:

а) Условный цикл с нулевым результатом (ZF = 1):

LOOPZ etich

Или LOOPE etich

б) Цикл, обусловленный ненулевым результатом (ZF = 0):

LOOPNZ etich

Или LOOPNE etich

Типичная структура, в которой используется оператор LOOPcondition:

MOV CX, nr

etich: ...; последовательность

...; инструкции

LOOPcondition etich

допускает повторное выполнение последовательности инструкций не более одного раза, потому что повторение прерывается, если выполняется условие.

Таким образом, действие инструкции:

LOOPcondition etich

эквивалентна следующей последовательности:

Jconditie etich

DEC CX

JNZ etich

Пример (поиск наиболее значимого бита 0 в cuv, последний цикл тестирования с двойным условием):

MOV CX, 15		; CX = позиция тестируемого долота

MOV BX, 1		; BX = маска

и: ROR BX, 1		; вращает BX с позицией на dr.

ТЕСТ cuv, BX	; И по крупицам без резерва памяти.

LOOPNZ et		; до  ((бит проверяется = 0) ИЛИ (CX = 0))

4. Примеры программ

1. Программа для вычисления произведения двух шестнадцатеричных цифр, считанных с клавиатуры, с отображением результата на экране.

data  segment

numeprog 		db 25 dup(0ah),'Вычисление произведения двух значений $'

cifra1 		db 2 dup(0ah),0dh,' 'Первое значение: $'

cifra2 		db 2 dup(0ah),0dh,' Второе значение: $'

eroarecifra                   db 2 dup(0ah),0dh, 'Значения не являются шестнадцатеричными             цифрами!$'

rezultat 			db 2 dup(0ah),0dh,' Результат: $'

data  ends

assume cs:cod, ds:data

cod    segment

start:

mov     ax, data

mov     ds, ax

mov     dx, offset numeprog			; отображение строки символов

mov     ah, 9					; (название программы)

int     21h

mov     dx, offset cifra1 			; отображение строки символов

mov     ah, 9					; (сообщение №1)

int     21h

mov     ah, 1					 ; чтение символов не повторяется

int     21h					; (чтение первой цифры в al)

; преобразование символов -> цифра

cmp     al, 30h; caracter >= '0' ?

jl      er1             				; нет => ошибка

cmp     al, 3ah					; да => символ <= '9'?

jnl     urm11          				 ; нет => перейти к следующему тесту

sub     al, 30h					; да => настройка (символ - это цифра 0..9)

jmp     sf1           				 ; прыжок к концу преобразования

urm11:cmp   al, 41h				 ; символ> = 'A'?

jl      er1            				 ; нет => ошибка

cmp     al, 47h					 ; дa => буква <= 'F'?

jnl     urm12          				 ; нет => перейти к следующему тесту

sub     al, 37h					 ; да => настройка (символ - цифра A..F)

jmp     sf1            				 ; прыжок к концу преобразования

urm12:cmp   al, 61h				 ; символ >= 'a' ?

jl      er1           				 ; нет => ошибка

cmp     al, 67h					 ; да => буква <= 'f' ?

jnl     er1            				 ; нет => перейти к следующему тесту

sub     al, 57h					 ; да => настройка (символ - цифра a..f)

jmp     sf1

er1:mov     dx, offset eroarecifra

mov     ah, 9					; отображение строки символов

int     21h					; (сообщение об ошибке)

sf1:

mov   bl, al					; цифра1 в bl

mov     dx, offset cifra2			; afisare sir caractere

mov     ah, 9					; (сообщение №2)

int     21h

mov     ah, 1 					; чтение символов без повторения

int     21h					; (чтение второй цифры в al)

; преобразование символов -> цифра

cmp     al, 30h					; символ >= '0' ?

jl      er2           				; нет => ошибка

cmp     al, 3ah					; да => символ <= '9' ?

jnl     urm21          				; нет => перейти к следующему тесту

sub     al, 30h					; да => настройка (символ - цифра 0..9)

jmp     sf2             				; прыжок к концу преобразования

urm21:cmp   al, 41h				; символ >= 'A' ?

jl      er2             				; нет => ошибка

cmp     al, 47h					; да => буква <= 'F' ?

jnl     urm22          				; нет=> перейти к следующему тесту

sub     al, 37h					; да => настройка (символ - цифра A..F)

jmp     sf2           				; прыжок к концу преобразования

urm22:cmp   al, 61h				; символ >= 'a' ?

jl      er2            				; нет => ошибка

cmp     al, 67h					; да => буква <= 'f' ?

jnl     er2             				; нет => перейти к следующему тесту

sub     al, 57h					; да => настройка (символ - цифра a..f)

jmp     sf2

er2:mov     dx, offset eroarecifra

mov     ah, 9					; отображение строки символов

int     21h					; (сообщение об ошибке)

sf2:

; расчет

mov     dl, bl					; цифра 2

mul     dl					; (цифра 2 в al)

mov     bx, ax					; результат в bx

mov     dx, offset rezultat

mov     ah, 9					; отображение строки символов

int     21h					; (сообщение результата)

mov     cl,  4; separare cifra 1

mov   al, bl

shr     al, cl

; преобразование цифры 1 -> символ

cmp     al, 0ah					; цифра = 0..9?

jl      urm3            				; да => настройка(urm4)

cmp     al, 10h					; нет=> цифра = A..F ?

jnl     er3

add     al, 37h					; да => настройка

jmp     sf3

urm3:add    al, 30h

jmp     sf3

er3:

sf3:

mov     dl, al

mov     ah, 2					; отображение первой цифры

int     21h

mov   al, bl; separare cifra 2

shl     al, cl

shr     al, cl

; преобразование цифры 2 -> символ

cmp     al, 0ah					; цмфра = 0..9 ?

jl      urm4             				; да => настройка (urm4)

cmp     al, 10h					; нет => цифра = A..F ?

jnl     er4

add     al, 37h					; да => настройка

jmp     sf4

urm4:add    al, 30h

jmp     sf4

er4:

sf4:

mov     dl, al

mov     ah, 2					; отображение второй цифры

int     21h

mov     ah, 8					; чтение символов без повторения

int     21h					; (Enter)

mov     ah, 4ch				; выход

int     21h

cod     ends

end     start

2. Программа упорядочивания 2-х значений из ряда натуральных чисел по возрастанию.

DATA SEGMENT

Vect DW 8766 H, 5678 H, 0ABC3 H, 0B44 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

COD SEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOV  BX, OFFSET VECT

MOV  AX, [BX]			; AX принимает значение vect [0]

CMP  AX, [BX+2]			; AX (vect [0]) сравнивается с vect [2]

JB   inord				; если vect [0] <vect [1], то

; по возрастанию (прыжок)

XCHG AX, [BX+2]			; в противном случае vect[0] заменяется на

MOV  [BX], AX			; vect[2]

inord:MOV  AH, 4CH

INT  21H

CODENDS

END  START

3. Программа упорядочивания по возрастанию 2-х значений из строки целых чисел со знаком.

DATASEGMENT

Vect DW 8766 H, 5678 H, 0ABC3 H, 0B44 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

CODSEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOV  BX, OFFSET VECT

MOV  AX, [BX]			; AX принимает значение vect [0]

CMP  AX, [BX+2]			; AX (vect [0]) сравнивается с vect [2]

JL   inord				; если vect [0] <vect [1], то

; по возрастанию (прыжок)

XCHG AX, [BX+2]			; в противном случае vect[0] заменяется на

MOV  [BX], AX			; vect[2]

inord:MOV AH, 4CH

INT  21H

CODENDS

END  START

4. Программа для вычисления количества битов, равных 1 слова cuv в регистре DX.

a)Программа для вычисления количества битов, равных 1 слова cuv в регистре DX.

DATA SEGMENT

cuv  DW 0e360 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

CODSEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOV AX, cuv		; загрузка cuv в регистр батареи

XOR  DX, DX		; сброс счетчика (DX = 0)

MOV CX, 16			; для CX от 16 до 1

et1:SHL AX, 1 			; перемещение влево на одну позицию

JNC et2			; прыжок, если транспорта не было

INC  DX			; приращение счетчика, если это было CF.

et2:LOOP et1		 	; повторение

MOV  AH, 4CH

INT  21H

CODENDS

END  START

b) Вариант через бит Carry, цикл с начальным тестом, фиксированное количество итераций:

DATA SEGMENT

cuv  DW 0e360 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

COD SEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOV AX, cuv		; загрузка cuv в регистр батареи

XOR  DX, DX		; сброс счетчика (DX = 0)

MOV  CX, 17			; для CX от 17 до 1

et1:DEC  CX    			; CX = CX - 1

JCXZ et2  			; если CX = 0 перейти к et2 (готово)

SHL  AX, 1 	; в противном случае переместитесь влево на            одну позицию

JNC  et1			; прыжок, если транспорта не было

INC  DX			; приращение счетчика, если это было CF.

JMP  et1 			; повторение

et2: MOV  AH, 4CH

INT  21H

COD ENDS

END  START

c) Вариант через бит Carry, цикл с финальным тестом, переменное количество итераций:

DATA SEGMENT

cuv  DW 0e360 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

COD SEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOVAX, cuv			; загрузка cuv в регистр батареи

XOR  DX, DX		; сброс счетчика (DX = 0)

et1:SHL  AX, 1 			; повторить сдвиг влево с одной позицией

JNC  et2			; прыжок, если транспорта не было

INC  DX			; приращение счетчика, если это было CF.

et2: OR   AX, AX			; тестирование AX

JNZ  et1  			; пока что AX=0

MOV  AH, 4CH

INT  21H

COD ENDS

END  START

d) Вариант через бит Carry, цикл с начальным тестом, переменное количество итераций:

DATA	SEGMENT

Cuv  DW 0e360 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

COD SEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOVAX, cuv			; загрузка cuv в регистр батареи

XOR  DX, DX		; сброс счетчика (DX = 0)

et1:JCXZ et2 			; в то время как CX <> 0

SHL  CX, 1 			; двигаться влево на одну позицию

JNC  et1			; прыжок, если транспорта не было

INC  DX			; приращение счетчика, если это было CF.

JMP  et1  			; повторение

et2:MOV  AH, 4CH

INT  21H

COD ENDS

END  START

e) Вариант по маскировке и фиксированному количеству итераций:

DATA SEGMENT

cuv DW 0e360 H

DATA ENDS

ASSUME CS: COD, DS: DATA

COD SEGMENT

START:

MOV  AX, DATA

MOV  DS, AX

MOVAX, cuv			; загрузить cuv в регистр батареи

XOR  DX, DX		; сброс счетчика (DX = 0)

MOV  BX, 1  		 	; маска = BX = 1

et1: TEST cuv, BX 			; повторить тест (cuv AND BX)

JZ   et2

INC  DX			; если результат теста отличен от нуля, он

; нашел 1 и увеличил счетчик

et2: SHL  BX, 1 			; переместить маску в левое положение.

JNC  et1 			; прыжок, если транспорта не было

MOV  AH, 4CH

INT  21H

COD ENDS

END  START

5. Домашние задания и упражнения.

1. Напишите программу для вычисления суммы двух строк двойной точности с двойной точностью слова по памяти.

2. Напишите программу, которая считывает с клавиатуры цифру N и вычисляет N! (N

факториал) и отобразить результат на экране.

3. Напишите программу, которая считывает с клавиатуры значения x, y и z, чтобы вычислить выражение: E = x! + 0.25y + 5z и вывести результат на экран.