UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

BILETUL Nr. 5                                                    Aprob:

Şef Departament IIS

conf. univ, dr. V. Sudacevschi

Pentru examen la disciplina :  „Bazele roboticii şi mecatronicii”

Anul II                   Specialitatea Robotică şi Mecatronică            Facultatea C.I.M.

- Servo motor. Programează un servo motor care să fie controlat de un potențiometru. (60 p.).

- Adaugă încă un servo și programează ambele servo motoare să fie controlate de 2 potențiometre diferite – Servo1 să-și modifice unghiul de rotație (de la 0 la 180 grade), iar Servo2 – viteza de rotație de la 0 la 180 grade (mișcarea să fie continuă). (20 p.).

- Adaugă 2 LED-uri la circuit – unul roșu și altul verde. Atunci când Servo1 va fi mișcat – LED-ul roșu să se aprindă, în caz contrar să fie stins. Iar LED-ul verde să primească intensitate prin PWM de la potențiometru, și atunci când  viteza Servo2 va fi zero – LED-ul să fie stins, iar dacă viteza Servo2 va fi maximă (1023) – LED-ul să ardă cu intensitate maximă. (20p.).

Pr. verb. nr. 3  din 29.11.18            Examinatorul                                F. Cazac