ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

ФАКУЛЬТЕТ ЭТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИКА

ГЕОРГИИ КОМАН

ВАСИЛЕ РУСУ

ИОНЕЛ САНДУЛЯК

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ПО МЕХАНИКЕ

выполненные в MATLAB

Chișinău

U.T.M.

2020

В данной разработке приведены тексты задании для лабораторных работ по дисциплине МЕХАНИКА с применением пакета программ  МАTLAB. Они предназначены студентам первого курса факультета Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники. Выполняя  эти работы студенты должны глубже усвоить теоретический материал по механике, приобрести навыки решения практических задач и одновремённо ознакомится с возможностями  программы MATLAB.

Задания лабораторных работ представлены в 30 вариантов. Студент получает от преподавателя номер своего варианта для всех работ. После выполнения каждой работы студент оформляет отчёт (документ Word, формат А4 ), к которому предъявляются  следующие требования:

- Он должен иметь титульный лист. Образец прилагается в приложение. Титульный лист должен иметь рамку с полями (по 5 мм сверху, справа , снизу и 20мм слева).

- В начале отчёта нужно привести полный текст задания с данными и чертежами согласно варианту.

- Выполнение задания в MATLAB по пунктам с чёткими  разграничениями между ними. Все команды и результаты копируются в отчёт.

- В отчёт нужно привести краткие выводы

Авторы: конф. унив.,доктор Георге Коман; Василе Русу; Ионел Сандуляк

Ответственный редактор: конф. унив.,доктор Василе Русу

Рецензент: конф. унив.,доктор Михаил Цопа

Лабораторная работа N1. Элементы системы MATLAB

Задание работы N 1

I Опишите основные команды программы MATLAB в режиме командной строки.

II.  Вычислить заданные выражения при  x= -1,75·10      и   y = 3,1·. Представить результаты в разных форматах. Изучить информацию о переменных рабочего пространства используя команду  whos.

- В одной строке.

- Вводя промежуточные переменные.

| Вариант | Выражения |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 | ; |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 | F = ; ; |
| 25 | ; ; |
| 26 | ; ; |
| 27 | ; ; |
| 28 | F = ; |
| 29 | ; ; |
| 30 | ; ; |

III.Вычислить значения функции на заданном интервале [a;b]  в N  точках (включая границы).

- Точки равноудалённые (эквидистантны).

- Точки произвольные (оформить их как вектор-строка).

- Точки произвольные (оформить их как вектор-столбец).

| Вариант | Функция | [a ; b] | N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | N=8 |
| 2 |  |  | N=6 |
| 3 |  |  | N=9 |
| 4 |  |  | N=8 |
| 5 |  |  | N=7 |
| 6 |  |  | N=8 |
| 7 |  |  | N=7 |
| 8 |  |  | N=5 |
| 9 |  |  | N=7 |
| 10 |  |  | N=8 |
| 11 |  |  | N=6 |
| 12 |  |  | N=7 |
| 13 |  |  | N=6 |
| 14 |  |  | N=8 |
| 15 |  |  | N=7 |
| 16 |  |  | N=6 |
| 17 |  |  | N=7 |
| 18 |  |  | N=8 |
| 19 |  |  | N=7 |
| 20 |  |  | N=6 |
| 21 |  |  | N=8 |
| 22 |  |  | N=7 |
| 23 |  |  | N=8 |
| 24 |  |  | N=10 |
| 25 |  |  | N=8 |
| 26 |  |  | N=9 |
| 27 |  |  | N=7 |
| 28 |  |  | N=9 |
| 29 |  |  | N=11 |
| 30 |  |  | N=7 |

Справочный материал для выполнения лабораторной работы №1

- При открытии программы MATLAB появляется окно Command Window. Команды набираются в строке после чего нажимается enter и на экран появляется результат выполнения команды. Этот режим работы называется режимом командной строки.

- Если в конце строки ставить ; (точка запятая) , то результат выполнения команды не выводится на экран.

- Если в начале строки ставить %(знак процент) , то дальше в этой строке следует комментарий.

- Если в начале строки набрать команду clc и нажать enter , то происходит  очищение экрана.

- Если не указана переменная которой присваивается результат некоторых вычислений, то он присваивается встроенной переменной ans.

- Если набрать команду whos и нажать enter, то на экран появляется список всех переменных рабочего пространства (Workspace).

- Команда clear очищает все ячейки памяти всех переменных; команда clear x – только переменной х; команда clear a, b, c –переменных a, b, c.

- В MATLAB все функции пишутся малыми буквами а аргументы заключаются в круглых скобках. В сложных выражениях используются только круглые скобки. Ниже приведены наиболее часто встречаемые функции:

| В математике | MATLAB |
| --- | --- |
| sinx, cosx, tgx, ctgx | sin(x),cos(x), tan(x),cot(x) |
| arcsinx,arccosx,arctgx,arcctgx | asin(x),acos(x),atan(x),acot(x) |
| shx,chx,thx cthx | sinh(x),cosh(x),tanh(x),coth(x) |
| ex,lnx,logx | exp(x),log(x),log10(x) |
| x, x, ax, 3x | sqrt(x),abs(x),a^(x), x^(1/3) |
| π | pi |
| -1, ∞ | i или j, Inf |

- Полный список элементарных функции можно получить набирая в командную строку help elfun. Для  получения полной информации о синтаксисе некоторой функции следует набирать в командную строку help <имя функции> и  нажать enter.

- Команда x=[a:h:b] генерирует вектор строку с равноудалёнными элементами от а до b с шагом h=(b-a)(n-1) , где n количество точек на участке [a;b].

- Команда x=[a b c d …e] вводит  вектор строку с элементами a ,b ,c ,d, …,e.

- Команда x=[a;b;c;d;…;e] вводит  вектор столбец с элементами a ,b ,c ,d, …,e.

- Команда x=[a b;c d] вводит матрицу abcd.

- В  MATLAB  можно выполнять матричные вычисления по правилам математики.

- В  MATLAB  можно выполнять поэлементные вычисления с элементами матриц (векторов). Для этого необходимо писать операции умножения(.*), деления(./) и возведения в степень(.^) с точкой спереди.

- Для вывода данных в той или иной форме используются форматы: format short; format long; format short e; format long e; format short g; format bank; format rat; и другие, например ( format short; x ), выводит переменную x с четырмя цифрами после запятой.

Лабораторная работа N2. Графика в системе MATLAB

Задание работы N 2

I Опишите основные команды программы MATLAB для  построения графиков .

II.Построить графики двух функции одной переменной на заданном участке [a;b]. Вставить информационные записи.  Использовать различные цвета, типы линии и маркеры. Представить графики следующими способами:

- В разных окнах;

- В одном окне - оси общие;

- В одном окне - оси разные ( использовать  subplot)             (4 , указанные ниже , расположения);

| f(x) g(x) f(x) и g(x) |  | Оба на правые оси |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оба на правые оси |  | Оба на верхние оси |  |

| Вариант | Функция f(x) | Функция g(x) | [a;b] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

III.Построить графики функции z = z(x,y) двух переменных на заданном прямоугольном участке различными способами –mesh , surf, meshc, surfc, contour, contourf, contour3. Оформить графики поясняющими записями.

| Вариант | Функция | Сегмент x | Сегмент y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

Справочный материал для выполнения лабораторной работы №2

- Команда  figure(n) открывает графическое окно с порядковым номером  n, где будет располагаться будущий график, который подлежит построению. Перед построения очередного графика нужно открывать новое графическое окно. Если этого не делать, то исчезнет предыдущий график.

- Для построения графика функции y=f(x) необходимо задавать значения для аргумента x. Лучше всего это делать командой  x=[a:h:b], где  a и b границы участка построения графика, а  h  шаг деления участка [a;b].

- Самая простая команда для построения графикa функции  y=f(x)   имеет вид: plot(x,y). Эту команду можно дополнить опциями, которые заключаются между апострофами, например, plot(x,y,’rx-‘). Здесь r означает красный цвет кривой графика, x  точки на графике указываются крестиками, а знак – означает, что кривая графика вычерчивается непрерывной линией. Другие опции (цвета, маркеры, типы линии) можно найти в литературе.

- На построенный график нужно нанести информационные записи следующими командами: grid on – включает сетку ; xlabel(‘запись’), ylabel(‘запись’)-наносит записи на  декартовые оси координат; title(‘запись’)-наносит поясняющую запись для названия построенного графика; legend(‘запись’)-наносит соответствующую математическую запись построенной функции.

- Если надо построить графики двух функции f=f(x) и g=g(x) одного аргумента на общие оси, то можно использовать команду: plot(x,f,’go-’,x,g,’bs-’). Первый график (f=f(x)) будет начертан зелённой непрерывной линией с маркерами в виде кружочков. Второй  график (g=g(x)) будет начертан синей  непрерывной линией с маркерами в виде квадратов. Опции можно не указывать, будут использоваться опции по умолчанию.

- Иногда требуется разместить в одном окне несколько графиков на отдельные оси . В этом случае графическое окно разбивается на подобласти, каждая из них со своими осями. Это осуществляется командой subplot(n,m,k): окно разбивается на n·m подобластей (они размещаются в виде n строк и  m столбцов);  k-я подобласть активна(1≤k≤n∙m). Если нужно объединять две подобласти, например первую и вторую , то команду надо писать в виде subplot(n,m,[1,2]).

- Пусть требуется построить график функции двух переменных z = f(x,y).Как и в случае функции одной переменной нужно задавать значения для каждого аргумента(для x и y ) и открывать графическое окно.

- Из значении для x и y необходимо формировать пары значении. Это достигается командой: [x,y]=meshgrid[x,y]. После этого нужно ввести  z = f(x,y).

- График поверхности z = f(x,y) строится командой mesh(x,y,z) или командой surf(x,y,z). В литературе можно найти команды для лучшей визуализации построенной поверхности.

Лабораторная работа N3.  Расчет кинематических характеристик движения материальной точки

Задание работы N 3

I.Объявить заданную функцию file-функцией и построить eе график на заданном участке [a;b] при помощи plot ( c шагом 0,05) и fplot.

| Вариант | Функция | [a;b] |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

II. Точка движется в плоскости. Написать две file-функции. Первая  имеет входной параметр-t (время), а выходные –координаты точки  x   и  y . Вторая имеет входные параметры номер графического окна  и шаг вычисления координат, а на выходе выводит траекторию движения точки с указанием на ней некоторого положения.

- Построить график плоской траектории материальной точки при помощи команд comet и plot. Показать положение точки на траектории для случайно выбранного момента времени из заданного интервала .

- Определить скорость, ускорение, касательное , нормальное ускорения и радиус кривизны траектории для выбранного момента времени.

- Показать на графике траектории все вектора из предыдущего пункта, используя инструменты графического окна.

- Построить таблицу со всеми результатами с     размерностями.

| Varianta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x=2-3cos⁡(π6t) | y=12sin⁡(π6t) |  |
| 2 | x=2-3t | y=2t2+6 |  |
| 3 | x=6cosπ6t-3 | y=-3sin2(π6t) |  |
| 4 | x=2t | y=(2+t)2 |  |
| 5 | x=4-6sin⁡(π6t) | y=4cosπ6t-2 |  |
| 6 | x=t-4 | y=(t+2)2 |  |
| 7 | x=8sinπ6t-2 | y=-10cos⁡(π6t) |  |
| 8 | x=4-2t | y=2-3t2 |  |
| 9 | x=5cos⁡(π6t) | y=-10sin⁡(π6t) |  |
| 10 | x=2t2+2 | y=2-t |  |
| 11 | x=6cosπ6t-3 | y=-4-6cos⁡(π6t) |  |
| 12 | x=4-2t | y=(t+1)3 |  |
| 13 | x=1-2cos⁡(π6t) | y=3cosπ6t-2 |  |
| 14 | x=4t | y=2-t3 |  |
| 15 | x=3sin⁡(π6t) | y=9cosπ3t+5 |  |
| 16 | x=t-2 | y=1-2t2 |  |
| 17 | x=2-2sin⁡(π4t) | y=4cos⁡(π2t) |  |
| 18 | x=2-8t | y=2-4t2 |  |
| 19 | x=12sin⁡(π6t) | y=8-10cos2(π6t) |  |
| 20 | x=3-9t | y=2t2+2 |  |
| 21 | x=-2cosπ4t+3 | y=2sinπ2t-1 |  |
| 22 | x=2t3 | y=2-t |  |
| 23 | x=4sinπ6t-2 | y=4cos⁡(π3t) |  |
| 24 | x=2t2+4 | y=t-4 |  |
| 25 | x=-6cos⁡(π3t) | y=2-3sin⁡(π6t) |  |
| 26 | x=2-3t2 | y=2-t |  |
| 27 | x=6sin⁡(π6t) | y=-3cos⁡(π3t) |  |
| 28 | x=(t+1)2 | y=3-6t |  |
| 29 | x=4-8sin⁡(π4t) | y=2cos⁡(π2t) |  |
| 30 | x=4-2t3 | y=2-4t |  |

III. Точка движется в пространстве. Написать две file-функции. Первая имеет входной параметр-t (время), а выходные –координаты точки  x,y и z . Вторая имеет входные параметры номер графического окна  и шаг вычисления координат, а на выходе выводит траекторию движения точки с указанием на ней некоторого положения .

- Построить график пространственной траектории материальной точки при помощи команд comet3 и plot3. Показать положение точки на траектории для случайно выбранного момента времени из заданного интервала .

- Экспериментировать с различными значениями   шага .

| Вар | x(t); y(t); z(t) | t |
| --- | --- | --- |
| 1 | x(t)=t(t-2π); y(t)=sin(t); z(t)=2t |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 | , , |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

Справочный материал для выполнения лабораторной работы №3

- Если некоторые фрагменты программ используются часто, то целесообразно оформить их в виде  file-функции, которая составляется во внутреннем редакторе (editor) MATLAB. Для открытия его окна необходимо активизировать меню: “File->New->M-file”.

- File-функция начинается ключевым словом function, далее ей нужно придавать имя, и в скобках указывать входные параметры. Можно привести и выходные параметры.

- Пример1.

function y=myfun(x);

y=exp(-x).*(sin(x)+0.1*sin(100*pi*x));

Функция, имя которой myfun, имеет входной параметр x и       выходной параметр y. Из командной строки посылается численное значение для входного параметра x и на выходе она выдаёт обратно численное значение для y.

Имя – xy;  Входной параметр- время t; Выходные параметры- пара чисел x и y.

Пример2.

function [x,y]=xy(t)

x=sin(t);

y=cos(t);

Имя –figpas; Два входных  параметрa:номер фигуры(fig) и шаг вычислений(pas).

На выходе file-функция даёт график y=f(x) т.е. траекторию и рисует на траектории конкретное положение в виде кружочка красного цвета.

rand-генератор случайных чисел на[0;1].

Пример3.

function figpas(fig,pas)

tmax=4*pi;

t=0:pas:tmax;

[x,y]=xy(t);

figure(fig)

comet(x,y);plot(x,y)

hold on

t=tmax*rand

[x,y]=xy(t);

plot(x,y,'ro-')

title(['t =  ',num2str(t)])

- Пусть требуется построить на [0;1] график функции myfun, которая   оформлена  в виде file-функции. Это можно делать двумя командами:

>> figure >>fplot('myfun',[0,1])

>> figure

>> x=[0:0.01:1];

>> y=myfun(x);

>> plot(x,y)

Команда fplot не требует шаг деления интервала [0;1], она сама подбирает подходящий шаг с учётом специфики функции.

- Если необходимо вычислять кинематические характеристики движения материальной точки, то нужно использовать формулы кинематики точки:

| Кинематика материальной точки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ задания движения | - скорость | - ускорение |
| Векторный способ, =(t) |  |  |
| Координатный способ: x = x(t) y = y(t) z = z(t) | vx = v y = ; vz = v= | ax= ay = az= a= |
| Естественный способ σ =σ(t) |  | = n + τ , an =v2/ρ aτ=vxax+vyay+vzazv a = |

- Производные можно вычислять вручную или при помощи  приложения  символьной математики, например:

Скорость направляется по касательной к траектории в сторону движения. Ускорение состоит из двух компонент: нормального и касательного (тангенциального) ускорения.

>> syms t

>>x=sin(t);

>> vx=diff(x)

vx = cos(t)

- Главные обозначения :  n –нормальное ускорение;   τ –касательное (тангенциальное) ускорение ;  - полное ускорение;  радиус кривизны траекторий.

Лабораторная работа N4. Сложение гармонических колебаний материальной точки.

Задание работы N 4

I.Привести краткое описание кинематических  характеристик взаимно-перпендикулярных и одинаково направленных гармонических колебаний материальной точки.

II.Вам предстоит выбрать два одинаково направленных гармонических колебания   (x1 и x2) с циклическими частотами ω1  и  ω2   , с начальными фазами α1 и α2 и с амплитудами А1 и А2 . Необходимо сложить эти колебания  (х = x1 + x2  , - результирующее колебание), строя соответствующие графики с информационными надписями, для следующих случаев:

- Некогерентные гармонические колебания (ω1  ≠ ω2). Написать file-функцию времени, которая строила бы в одном окне на общие оси графики x1(t) , x2(t) и х(t). Проанализировать результаты.

- Когерентные гармонические колебания (ω1  =ω2). Написать file-функцию времени, которая строила бы в одном окне на общие оси графики x1(t) , x2(t) и х(t). Проанализировать результаты.

- Некогерентные гармонические колебания (ω1   ω2 , -колебание типа биение). Написать file-функцию времени, которая строила бы график функции х(t). Определить кинематические характеристики колебания типа биение.

- Когерентные гармонические колебания (ω1 = ω2).                                    Написать file-функцию с входными параметрами номер     фигуры и разность фаз α =α1 - α2 , которая  строила бы в   одном окне графики функции x1(t) , x2(t) и х(t)  для                             α=0;π6;π4;π3π2;2π3;3π4;5π6;π              на                                отдельные оси      (графическое окно  разбивается на 9 подобластей с соответствующими системами координат для каждого значения параметра  α).

III. Материальная точка участвует в  двух взаимно перпендикулярных гармонических колебания   (x и y) с циклическими частотами ω1  и  ω2   , с начальными фазами α1 и α2 и с амплитудами А1 и А2 . Вам предстоит выбрать их.

- ω1  =ω2 . Написать file-функцию с входными параметрами (порядковый номер осей и разность фаз      α =α1 - α2 ). Построить в  одном окне на разных осях  траектории движении (фигуры Лисажу)  для

.

- ω1  ≠ ω2;   ω1ω2=n1n2;    n1 , n2 = 1 , 2 ,3 , …. ;     α1 = α2 = α -;

Написать file-функцию с входными параметрами порядковый номер осей и параметр     α  . Построить в  одном окне на разных осях  траектории движения (фигуры Лисажу)  для

α=0; .

Справочный материал для выполнения лабораторной работы №4

- В этой работе проводятся численные эксперименты с гармоническими колебаниями. Математическое уравнение этих колебаний имеет вид:

x = A∙sin(ωt+α) или  x = A∙cos(ωt+α)

- A- амплитуда гармонических колебаний;  ω  - циклическая частота (показывает число колебаний за 2π секунд); (ωt+ α)  -  фаза гармонических колебаний;  α – начальная фаза.   Сравнивать фазы двух колебаний можно, если они оба представлены одинаковыми функциями (синус или косинус).

- Два колебания с равными  частотами   (ω1=ω2) называются когерентными.  Результат сложения двух когерентных гармонических колебаний одного направления также является гармоническим колебанием.

- Два колебания с разными  частотами   (ω1≠ω2) называются некогерентными.  Результат сложения двух некогерентных гармонических колебаний одного направления не является гармоническим колебанием.

Command Window

>>t=0:pi/20:100*pi;

>> x=myfun1(t);

>> plot(t,x,'k-')

File-функция:myfun1

function x=myfun1(t)

x1=20*cos(2*t);

x2=22*cos(2.08*t);

x=x1+x2;

Если сложить два гармонических колебания с близкими частотами (ω1≅ω2) , то результирующее движение будет иметь характер механических биений. Рассмотрим один пример:

Лабораторная работа N5. Расчет кинематических характеристик движения твердого тела

Задание работы N 5

- Пластина  D (прямоугольник, круг, или треугольник) вращается в плоскости чертежа вокруг оси О1 согласно закону  φe = φ(t) , рaд. На пластине жестко закреплен шарик М. Положение шарика определяется отрезком (или дугой) ОМ. Необходимые данные и чертежи прилагаются.

- Определить момент времени, в котором  φe= φ1 .

- Для  найденного момента времени определить             скорость         и      ускорение точки М.

- Выполните чертеж и покажите на нем  все векторы : (ω, ε, v , aос , aвр,  a).

Примечание:  Для выполнения подпункта (а) необходимо будет решать уравнение φe= φ1. Практически, это означает найти корни кубического полинома. Ниже приведён пример нахождения корней полинома четвёртой степени:                  (   x4--3x3+3x2-3x+2=0  ).    Для начала необходимо сформировать вектор, элементы которого коэффициенты при переменной х по мере убывания степени. После этого использовать команду roots.

После нажатия enter получите 4 корня два вещественных и два мнимых.

>> coef=[1,-3,3,-3,2];

>> r=roots(coef)

При выполнении подпункта (b) нужно найти радиус траектории движения точки М. В некоторых случаев удобно будет использовать формулу определения расстояния между двумя точками с известными координатами:                                      Re=O1M=(x2-x1)2+(y2-y1)2

| Кинематика вращательного движения твёрдого тела |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кинематическая хара-ка | Векторная формула | Скалярная формула |
| Угловая скорость | = | ω =¦¦ |
| Угловое ускорение | = | ε =¦¦ |
| Скорость точки тела | =× , | v=ω∙R |
| Осестремительное ускорение | aoc = | aoc=ω2.R |
| Вращательное ускорение |  | aвр =ε .R |
| Полное ускорение |  | a=(aос)2+(aвр)2 |

| Вариант | φe = φ(t), рад | a,R(cm) | OM(см) | α˚ | φ1˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,16 | t3 +0,4t2 +t | 20 | R/4 | - | 275 |
| 2,17 | 2t3 -t2 +t | 25 | a/4 | - | 65 |
| 3,18 | t3 +1,5t2 +0,75t | 25 | πR/8 | - | 125 |
| 4,19 | t3 +0,5t2 +2t | 30 | a/4 | - | 235 |
| 5,20 | t3 +0,5t2 +t | 40 | a/4 | 60 | 75 |
| 6,21 | t3 +2t2 -0,5t | 25 | a/8 | - | 145 |
| 7,22 | t3 -4t2 +5t | 30 | πR/8 | - | 245 |
| 8,23 | 0,2t3 +t2 +t | 60 | a | 45 | 300 |
| 9,24 | t3 -0,5t2 +t | 20 | 10 | - | 80 |
| 10,25 | t3 +0,5t2 +t |  | 5 | - | 170 |
| 11,26 | t3 +3t2 +t | 40 | R/4 | - | 195 |
| 12,27 | t3 +t2 +6t | 60 | πR/8 | - | 225 |
| 13,28 | t3 -4t2 +2t | 25 | πR/4 | - | 95 |
| 14,29 | t3 -0,3t2 +2t | 30 | πR/3 | - | 155 |
| 15,30 | t3 +0,6t2 +t | 36 |  | 30 | 222 |
| 31,32 | t3 +2t2 -3t | 20 | 20 | 30 | 232 |

II.Из однородной прямоугольной пластины  ABCD cо cторонами  AB= CD=6 дм и BC=AD=12дм вырезана указанная на чертеже  часть. Пластина вращается в плоскости чертежа вокруг центра масс согласно закону  φe = φ(t) , рaд. Необходимые данные и чертежи  прилагаются.

- Определить момент времени, в котором  φe= 2π (рад) .

- Определить положение центра масс пластины.

- Для найденного момента времени определить     скорость     и ускорение одной из точек A,B,C,D (на выбор).

- Выполните  чертеж  и  покажите на  нем   все  вектора: (ω, ε, v , aос , aвр,  a).

Примечание:   Для выполнения подпункта (а) необходимо будет решать уравнение φe= φ1.  Это будет тригонометрическое уравнение. В качестве примера решим уравнение cos(x)-x=0. Мы будем искать корень этого уравнения в окрестности точки π/2. Функцию, нули которой ищем, оформляем в виде  file- функции. Команда fzero требует эту file-функцию:

>> x=fzero(‘myfunction’,pi/2);

x=0.7391

function y=myfunction(x)

y=cos(x)-x;

При выполнении подпункта (b)  надо  найти положение центра масс пластины с вырезанной частью. Разбиваем пластину на части с известными положениями центров масс и применяем формулы(s-площадь):

xc=x1s1+x2s2+∙∙∙+xnsns1+s2∙∙∙+sn     ;        yc=y1s1+y2s2+∙∙∙+ynsns1+s2∙∙∙+sn

| Вариант | φe = φ(t), рад | Вариант |  | φe = φ(t), рад φ1˚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,11,21 | 20sin(πt) | 6,16,26 |  | 10cos(2πt) |  |
| 2,12,22 | 18sin(2πt) | 7,17,27 |  | 8cos2(πt) |  |
| 3,13,23 | 16sin2(πt) | 8,18,28 |  | 7sin2(2πt) |  |
| 4,14,24 | 14cos2(2πt) | 9,19,29 |  | 7,2sin(3πt) |  |
| 5,15,25 | 12cos(πt) | 10,20,30 |  | 8,4cos(0,5πt) |  |
| O C y x x x x 1,11,21 |  |  | O C B B A A y 2,12,22 |  |
| O D D C y 3,13,23 |  |  | O C C B B A A y x 4,14,24 |  |
| O D D D B B A A A y 5,15,25 |  |  | D C y x 6,16,26 |  |
| O O D C B A A A y x 7,17,27 |  |  | O D C B B y x 8,18,28 |  |
| O D C y x 9,19,29 |  |  | O D C B y x 10,20,30 |  |

III. Механизм состоит из стержня АВ и из двух поршней, которые связаны с стержнем посредством шарниров А и В. Поршни выполняют поступательные движения в плоскости чертежа вдоль соответствующих направляющих. Стержень AB совершает плоское движение тоже в плоскости чертежа. Известен закон движения поршня А (или В):   s=s(t) . Численные  данные и соответствующие чертежи прилагаются.  t1 –расчетное время.

- Определить скорости  точек А, В и М     координатным способом.

- Построить траекторию движения точки М и   положение точки на траектории в расчетный момент времени. Показать на траектории скорость  точки М, используя инструменты графического окна.

- Считая, что скорость точки А(или В) известна(смотри подпункт(а), определить, методом мгновенного центра скоростей (метод МЦС), скорости точек В(или А) и точки М для расчетного момента времени t1. Сравните с результатами подпункта(а).

- Выполните чертеж и покажите на нем  все вектора: (ω,vА , vВ , vМ   ).

Примечание: Для выполнения этого пункта надо будет найти все элементы треугольника ОАВ. Удобно, для этого, использовать теорему синусов. Чертёж выполнять с учётом полученных результатов:

ssinβ=ABsinφ  ;       s1sinα=ABsinφ

α+β+ϕ=π

А

α

S

S1

β

φ

В

О

Использовать символьную математику. Объявить параметр t(время) символом. Ввести по очереди все данные: AB, AM,BM, S, φ, β или α, α или β, S1, xM , yM. Продолжая оставаться в области символьной математики  определяем аналитические выражения для скоростей, дифференцируя соответствующие функций по времени используя команду diff(имя): vA=diff(S) или  vA=diff(S1); vB=diff(S1) или  vB=diff(S); vMx=diff(xM), vMy=diff(yM), vM =vMx2+vMy2;

Далее, вводим расчётное время t1 и вычисляем все скорости численно, используя полученные аналитические выражения.

При построении траектории (предварительно задавать область изменения времени ) используем полученные в области символьной математики аналитические выражения для xM  и  yM.

В подпункте (с) надо построить, зная истинные направления скоростей точек А и В, мгновенный центр скоростей(МЦС). Он находится на пересечении перпендикуляров к скоростям проведённых в точках А и В соответственно. Используя геометрию чертежа надо будет находить расстояния(AP,BP,MP) до МЦС(точка P) и провести расчёты по формулам:

ω=vAAP или ω=vBBP ; vB=ω∙BP  или vA=ω∙AP ; vM=ω∙MP

Результаты сравнивать с результатами подпункта(а).

| Вариант | Уравнение движения s=s(t), м | Расчётное время t1 , с |
| --- | --- | --- |
| 1,11,21 | 60sin(2πt) | 1/12 |
| 2,12,22 | 40sin(πt) | 1/4 |
| 3,13,23 | 30cos(πt) | 1/3 |
| 4,14,24 | 40sin(3πt) | 1/9 |
| 5,15,25 | 80sin(2πt) | 1/6 |
| 6,16,26 | 45sin(πt) | 1/3 |
| 7,17,27 | 42cos(2πt) | 1/6 |
| 8,18,28 | 45sin(πt) | 1/6 |
| 9,19,29 | 20sin(3πt) | 1/18 |
| 10,20,30 | 100cos(2πt) | 1/8 |

Лабораторная работа N6. Исследование динамики  колебательного движения материальной точки.

Задание работы N 6

- Вычислить числено  определенные интегралы.

| Вариант | Интеграл | Интеграл |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

Примечание: Примеры вычисления определённых интегралов:

Пример 6.1.

Вычислить  с точностью 10-5. Набираем в командную  строку:

>> quad(‘(exp(x)-1)’,0,1,1.e-5) ans= 0.7183

Вычислить  c точностью 10-4. Выражение exp(x) – встроенная функция, поэтому можно написать:

>> q=quad(@exp,0,2,1.e-4) q= 6.3891 >> q=quad(@sin,0,pi,1.e-3) q= 2.0000

Аналогично и для file-функции.

II. Вычислить числено  двойной  интеграл , используя  соответствующую file-функцию.

| Вариант | Двойной интеграл |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

Примечание: Пусть требуется вычислять двойной интеграл:

.

Объявляем подинтегральную функцию file- функцией integr1.m :

integr1.m

function y=integr1(x,y); y=2*y.*sin(x)+x./(2*cos(y));

Двойной интеграл вычисляется в командной строке:

>> result=dblquad(@integr1,pi,2*pi,0,2*pi) result= -78.9574

III. Вычислить числено  тройной   интеграл , используя соответствующую file-функцию.

| Вариант | Тройной интеграл |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 | 213344ex+y+zdxdydz |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 | 01-1020(xyz)2ezdxdydz |
| 8 8 | 101222[sin(x)+yex+z]1/2dxdydz |
| 9 | 0.102313[lnx2+y+z2sin⁡(xy) ]1/2dxdydz |
| 10 | 103214[zex+y+y2 cos⁡(x) ]1/4dxdydz |
| 11 | 115326[yex+xcos(z) ]1/3dxdydz |
| 12 | 210432[4x2yz2+xln(xz)]dxdydz |
| 13 | 101234[x+2y+3z)2+zarcsin(x)]dxdydz |
| 14 | 214325[x32( y+z)2+zex+y ]dxdydz |
| 15 | 0,20,1 2123[x52(3yz2+sin⁡(y) ]dxdydz |
| 16 | 213324[(2x+y)3+z arcsin⁡(xz)]1/3dxdydz |
| 17 | 102234x2z3+sinycoszdxdydz |
| 18 | 102212x3y2+lnxzsinzdxdydz |
| 19 | 200311[x2(y+z12)3+xey+z ] |
| 20 | 021132[x13cosyz+x2/3y52z]ex+zdxdydz |
| 21 | 102313(y+x1/4z2/3)tgydxdydz |
| 22 | 201314[( z+x3y52)13+xysin(z)]dxdydz |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 | 234345[3x3y1/34yzcos(z)]x1/3z1/3dxdydz |
| 26 | 024135(x2y15+3zy1/3)ztgxdxdydz |
| 27 | 113224[sinx+zex2+y2]1/3dxdydz |
| 28 | 123345[(x+2y+z)3+xzarcsinxz]1/4dxdydz |
| 29 | 314425[(y+3z)2+yzsin(x)]2dxdydz |
| 30 | 111222[x3(y+z2)+ztgxdxdydz |

Примечание:          Пусть требуется вычислять тройной интеграл:

(xyz)2dxdydz

Подинтегральную функцию объявляем file-функцией integr2:

function f=integr2(x,y,z);

f=(x.*y.*z).^2;

>> rezult= triplequad(@integr2,1,4,2,5,3,6 )

rezult = 51597 ;

Тройной интеграл вычисляется в командной строке двумя способами:

>> rezult=triplequad('(x.*y.*z).^2',1,4,2,5,3,6)

rezult = 51597 .

IV. Написать и решить числено дифференциальное уравнение прямолинейного   колебательного движения материальной точки. Параметры колебательной системы выбирать самостоятельно. Построить график зависимости параметра положения от времени (x=x(t)) и определить  динамические характеристики колебательного движения (смотри приложения №3 и №4), для следующих случаев:

- Свободные колебания без сопротивления.

- Свободные колебания с сопротивлением.

- Вынужденные колебания без сопротивления.

- Вынужденные колебания с сопротивлением.

Лабораторная работа N7.Динамика материальной точки

Задание работы N 7

I. Материальная точка массой  m  перемещается в плоскости  xy  под действием двух сил  F1 и F2. В начальный момент времени точка находилась в начале координат, где ей сообщили начальную скорость v0  под углом  450 к оси абсцисс (смотри приложение №4).

- Построить на общие оси графики зависимостей  x=x(t)      и  y= y(t).

- Построить, в отдельном окне на общие оси, графики зависимостей  vx(t), vy(t)  и  v(t).

- Построить траекторию движения материальной точки. Показать на графике вектор скорости  для начального момента времени и для  произвольного момента.

Примечание: Для внесения вектора на график можно использовать команду hold on , после чего quiver(x,y,u,v). Команда quiver(x,y,u,v) строит вектор с началом в x,y и с компонентами  u,v.

| Вар. | F1 Н | F2 Н | v0, м/с | m, kг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 16 |  |  | 2 | 2 |
| 2, 17 |  |  | 3 | 0.5 |
| 3, 18 |  |  | 1 | 0.5 |
| 4, 19 |  |  | 1.7 | 3 |
| 5, 20 |  |  | 5 | 1.8 |
| 6, 21 |  |  | 4 | 2 |
| 7, 22 |  |  | 1 | 0.3 |
| 8, 23 |  |  | 5 | 3 |
| 9, 24 |  |  | 1.3 | 1 |
| 10, 25 |  |  | 1.5 | 2 |
| 11, 26 |  |  | 3.5 | 1.2 |
| 12, 27 |  |  | 5 | 2.3 |
| 13, 28 |  | 0 | 2 | 0.75 |
| 14, 29 |  |  | 3.4 | 3 |
| 15, 30 |  |  | 0.5 | 1.5 |

II. Материальная точка массой m =1,5 кг совершает движение в пространстве под действием движущей силы  Р. Одновременно , точка испытывает сопротивление среды,   R=-c·v , направленное против скорости. Начальное положение задается радиусом вектором  r0  , а начальная скорость – вектором  v0 .

- Построить на общие оси графики зависимостей    x=x(t)  ,  y=y(t)  и z= z(t).

- Построить траекторию движения материальной точки. Показать на графике вектор скорости  для начального момента времени .

| Вар. | P, ( Н) | c ,kг/с | r0, ( м) | v0, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 16 |  | 0.1 |  |  |
| 2, 17 |  | 0.3 | 0 |  |
| 3, 18 |  | 0.2 | 0 |  |
| 4, 19 |  | 0.1 | 0 |  |
| 5, 20 |  | 0.3 |  |  |
| 6, 21 |  | 0.2 |  |  |
| 7, 22 |  | 0.2 |  | 0 |
| 8, 23 |  | 0.1 |  |  |
| 9, 24 |  | 0.2 | 0 |  |
| 10, 25 |  | 0.5 | 0 |  |
| 11, 26 |  | 0.2 | 0 |  |
| 12, 27 |  | 0.5 |  |  |
| 13, 28 |  | 0.4 |  |  |
| 14, 29 |  | 0.1 |  |  |
| 15, 30 |  | 0.3 |  |  |

# Приложение1.Образец титульного листа. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Departamentul Fizica RAPORT despre lucrarea de laborator nr. 1 la Mecanică realizată în MATLAB Tema: Elemente ale programului MATLAB Varianta 5 A îndeplinit st.gr.TI-041 Sergiu Olaru A controlat conf.univ., Sanduleac I. Chişinău – 2020

Приложение 2. Список символов для оформления графиков

| Символ |  | Символ |  | Символ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \alpha |  | \upsilon |  | \sim | ~ |
| \beta |  | \phi |  | \leq |  |
| \gamma |  | \chi |  | \infty |  |
| \delta |  | \psi |  | \clubsuit |  |
| \epsilon |  | \omega |  | \diamondsuit |  |
| \zeta |  | \Gamma |  | \heartsuit |  |
| \eta |  | \Delta |  | \spadesuit |  |
| \theta |  | \Theta |  | \leftrightarrow |  |
| \vartheta |  | \Lambda |  | \leftarrow |  |
| \iota |  | \Xi |  | \uparrow |  |
| \kappa |  | \Pi |  | \rightarrow |  |
| \lambda |  | \Sigma |  | \downarrow |  |
| \mu | µ | \Upsilon |  | \circ | º |
| \nu |  | \Phi |  | \pm | ± |
| \xi |  | \Psi |  | \geq |  |
| \pi |  | \Omega |  | \propto |  |
| \rho |  | \forall |  | \partial |  |
| \sigma |  | \exists |  | \bullet | • |
| \varsigma |  | \ni |  | \div | ÷ |
| \tau |  | \cong |  | \neq |  |
| \equiv |  | \approx |  | \aleph |  |

Приложение 3.

| Прямолинейные колебания материальной точки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дифференциальное уравнение |  | Динамические характеристики |  |
| a).Свободные колебания без сопротивления ω0– циклическая частота (с-1) Построить график: x=x(t) x0 –начальное положение v0 –начальная скорость |  | Амплитуда: A=Начальная фаза: tg(ε)= Период: T=Частота(Гц): f=1T |  |
| Дифференциальное уравнение | Динамические характеристики |  |  |  |
| b). Свободные колебания с сопротивлением h – коэффициент, характеризующий сопротивление среды Построить график: x=x(t) - h < ω0 – малое сопротивление - h = ω0 – критическое сопротивление - h > ω0 – большое сопротивление | - h < ω0 (малое сопротивление) Циклическая частота: ω= Начальная фаза: tg(ε) = Период: T= Частота: f= |  |  |  |
| Дифференциальное уравнение |  | Динамические характеристики |  |  |  |
| c).Вынужденные колебания без сопротивления p – частота силы возмущения H0 –максимальное значение силы делённое на массу точки Построить график: x=x(t) - p ≠ ω0 - общий случай. - p ω0 – биение - p = ω0 – резонанс |  | A-амплитуда вынужденных колебании; Построить график A=A(p); A= γ-разность фаз между фазами силы и колебания Построить график γ=γ(p); γ= 0 при p< ω0π2 при p=ω0π при p> ω0 p ∈ [0 ; 3 ω0] |  |  |  |
| d). Вынужденные колебания c сопротивлением Построить график: x=x(t) |  |  | Построить график: A=A(p); A= Построить график: γ=γ(p) tgγ=2hpω02-p2 |  |  |

Приложение 4. Численное интегрирование дифференциальных уравнении

А). Прямолинейное движение. Пусть необходимо  числено интегрировать дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. В качестве примера решим дифференциальное уравнение:

x+5x+196x=1000sin(25t)          или

x+2hx+ω02x=H0sinpt,

с начальными условиями: xo= - 5cm и v0= 0. Алгоритм интегрирования дифференциального уравнения требует, чтобы представить уравнение второго порядка в виде системы двух дифференциальных уравнении первого порядка. Для этого вводим новые переменные: x1=x;  x2=x . В этих новых  переменных исходное дифференциальное уравнение заменяется на:

dx1dt=x2,

dx2dt=-2hx2-ω02x1+H0sinpt.

Эти уравнения первого порядка объявляются file-функцей (имя-ofr1), которая имеет вид:

function dxdt=ofr1(t,x);

h=2.5; w0=14; H0=1000; p=25;

dxdt=zeros(2,1); % a column vector

dxdt(1)=x(2);

dxdt(2)= -2*h*x(2)-w0^2*x(1)+H0*sin(p*t);

Иинтегрирование дифференциальных уравнении осуществляется командой  ode45 (есть и другие команды). В результате получаем: x1=x=x(t)  и  x2=x =v=v(t). Эти зависимости можно представить в виде графиков.   График зависимости x1=x=x(t)  строится командой plot(t,x(:,1)), а график зависимости  x2=x =v=v(t) командой plot(t,x(:,2)). Ниже  приведён первый график (x1=x=x(t)) за время tmax=4c.

>> tmax=4; x0= -5; v0=0;

>> [t,x]=ode45(@ofr1,[0 tmax],[x0;v0]);

>>plot(t,x(:,1),'-');

>> grid on

В). Движение в плоскости xy. Материальная точка массы m движется в плоскости xy под действием двух сил F1 и F2  которые , в общем случае, зависят явно от времени (t) , от координат (x , y) и от скорости (vx=x=xp ,  vy=y=yp). Дифференциальные уравнения движения материальной точки имеют вид:

mx=F1x+F2x       или        x=(F1x+F2x)m    или  xpp=(F1x+F2x)m

my=F1y+F2y       или        y=(F1y+F2ym    или   ypp=(F1y+F2y)m

Покажем схематично, как можно интегрировать эти дифференциальные уравнения для начальных условии: x0 , y0 , v0x , v0y.

procedura plan.m

>> v0 = ; alpha = ;

>>x0= ; y0= ;v0x =  ;v0y = ; >>tmin=0; tmax=10; >>t=[tmin,tmax];

>>u0=[x0,y0,v0x,v0y];

% Procedura de integrare

>>[t,u]=ode45('fun',t,u0);

% Interpretarea rezultatelor

>>figure(1);

>>plot(t,u(:,1),t,u(:,2));

File-функция: Fun.m

function dudt=fun(t,u)

m=   ;

x=u(1);y=u(2);

xp=u(3);yp=u(4);

F1x=   ; F2x =   ;

F1y=   ; F2y =   ;

xpp=(F1x+F2x)/m;

ypp=(F1y+F2y)/m;

dudt=[xp;yp;xpp;ypp];

end

В результате вычерчивается в одном окне на общие оси два графика:  x=x(t) и y=y(t) . Можно вычерчивать и другие графики.

Bibliografie

- I. Balmuș, A. Casian, V. Mihailov, Lucrări de laborator la mecanică realizate în MATLAB,  UTM, Chișinău-2007.

- В.Дьяконов, «MATLAB 6 : Учебный курс», СПб, Питер, 2001.

- В.Дьяконов, В.Круглов, «Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник», СПб, Питер, 2001.

- В.И.Конюшенко, «MATLAB – Язык технических вычислений. Вычисление. Визуализация. Программирование».

- N.V. Butenin, I.A. Lunţ, D.R. Merkin, Curs de Mecanică Teoretică, Vol. 1, 2. Ed. Lumina, Chişinău-1993.

- V. Caraganciu, M. Colpagiu, M. Ţopa, Mecanica Teoretică, Chişinău, Ştiinţa, 1994.

- I.V. Meşcerski, Culegere de probleme la Mecanica Teoretică. Ed. Lumina, Chişinău-1993.

- Andrew Knight, «Basics of matlab and Beyond», Chapman&Hall/CRC, 2000

- Patrick Marchand, O.Thomas Holland, «Graphics and GUIs with MATLAB. Third edition», Chapman&Hall/CRC, 2003

- The MathWorks – MATLAB Tutorial
http://www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/launchpad.html